BÁO CÁO THỰC TẬP

LAB 3 – 1: PHÂN TÍCH THỜI GIAN TRỄ

(TIMING ANALYSIS) CỦA CỔNG LOGIC CMOS

GVHD: TS.VÕ MINH HUÂN

LỚP HỌC PHẦN: 251AICL413164_01

MÔN HỌC: TT THIẾT KẾ VI MẠCH TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ

SVTH:    Bùi Thị Thu Thúy   23161338

Lê Văn Hậu             23161257

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

bb&aa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10   tháng 11  năm 2025

# LAB 3-1: PHÂN TÍCH THỜI GIAN TRỄ (TIMING ANALYSIS) CỦA CỔNG LOGIC CMOS

# I. MỤC TIÊU

Lab 3-1 giúp sinh viên đo và phân tích thời gian trễ lan truyền (tPHL, tPLH, tpd) trong các cổng logic CMOS như INV, NAND, NOR, XOR. Sinh viên sẽ học cách đo trễ bằng ViVA((Visualization & Analysis tool)/Calculator trong Cadence ADE L.

# II. CHUẨN BỊ

1. Symbol các cổng logic từ Lab 2-1.
2. Tạo testbench `tb_cmos_timing`.
3. Nguồn cung: VDD = 1.8V.
4. VinA, VinB: nguồn xung (Pulse).

# III. CẤU HÌNH MÔ PHỎNG

- ADE L → Simulator: Spectre.
- Analysis → Transient.
- Stop Time = 20ns.
- Quan sát tín hiệu: A, B, OUT.

# IV. ĐO THỜI GIAN TRỄ

1. Dùng Calculator trong ViVA để đo mức 50% VDD:
   tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑)
   tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)
   tpd_avg = (tPHL + tPLH) / 2
2. Lặp lại với INV, NAND, NOR, XOR.
3. So sánh kết quả.

4. Đánh giá ảnh hưởng fanout với độ trễ

# V. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

- Dạng sóng rõ ràng giữa đầu vào và đầu ra.
- Tính được tPHL, tPLH, tpd.
- Nhận xét: NAND/NOR nhanh hơn XOR.
- Ghi lại bảng kết quả trễ.

# VI. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Tại sao trễ của cổng CMOS phụ thuộc vào W/L và tải đầu ra?

Trễ của cổng CMOS phụ thuộc vào W/L vì tỉ lệ này quyết định khả năng dẫn của transistor. Khi W lớn hoặc L nhỏ, transistor dẫn mạnh hơn, dòng nạp/xả nhanh hơn nên tín hiệu ra thay đổi nhanh. Ngược lại, W nhỏ hoặc L dài làm transistor yếu, dẫn đến thời gian đáp ứng chậm.
Ngoài ra, trễ còn phụ thuộc vào tải đầu ra (điện dung của cổng tiếp theo). Tải càng lớn, mạch phải “kéo” nhiều điện tích hơn để thay đổi mức logic, khiến thời gian chuyển mức kéo dài. Vì vậy transistor mạnh (W/L lớn) và tải nhỏ → trễ nhỏ; transistor yếu và tải lớn → trễ tăng.
2. Vì sao XOR có trễ lớn hơn NAND/NOR?

Cổng XOR có trễ lớn hơn vì cấu trúc của nó phức tạp hơn nhiều so với NAND/NOR. XOR cần nhiều transistor hơn và có nhiều tầng logic nội bộ hơn để tạo ra điều kiện “khác nhau” giữa hai đầu vào.
Điều này làm đường tín hiệu phải đi qua nhiều transistor nối tiếp, mỗi transistor lại thêm một khoảng trễ. Trong khi đó, NAND/NOR có cấu trúc đơn giản hơn, số tầng logic ít hơn, nên tín hiệu truyền nhanh hơn.
Tóm lại: nhiều transistor hơn, nhiều tầng hơn → đường dẫn dài → trễ XOR lớn hơn.
3. Làm thế nào để giảm trễ mà không tăng công suất nhiều?

Có thể giảm trễ nhưng hạn chế tăng công suất bằng các cách sau:

Tăng kích thước transistor vừa phải: làm transistor mạnh hơn nhưng không phóng đại W quá lớn để tránh tăng công suất động.

Tối ưu số tầng logic: rút ngắn đường truyền tín hiệu, gom các cổng liên tiếp thành cấu trúc hợp lý hơn để giảm thời gian lan truyền.

Giảm tải không cần thiết: bố trí layout sao cho dây ngắn hơn, giảm điện dung liên kết → trễ giảm mà không tốn thêm công suất.

Dùng buffer đúng vị trí: chèn buffer ở các đường phải kéo tải lớn để giảm trễ nhưng công suất tăng không đáng kể.

# VII. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG:

Định nghĩa delay truyền của mạch số:

Trong mạch số CMOS, độ trễ truyền (propagation delay) là khoảng thời gian cần thiết để tín hiệu đầu vào thay đổi và gây ra sự thay đổi tương ứng ở đầu ra của cổng logic. Đây là một thông số quan trọng quyết định tốc độ hoạt động của mạch số.

Độ trễ truyền trong mạch CMOS thường được chia thành hai loại:

- tPLH(Propagation Delay Low to High): Thời gian từ khi đầu vào chuyển từ mức logic thấp (0) lên mức logic cao (1) cho đến khi đầu ra phản ứng tương ứng.

- tPHL (Propagation Delay High to Low): Thời gian từ khi đầu vào chuyển từ mức logic cao (1) xuống mức logic thấp (0) cho đến khi đầu ra phản ứng tương ứng.

Giá trị trung bình của hai loại này được gọi là độ trễ trung bình (tpd_avg), và được tính theo công thức:

tpd_avg = (tPHL + tPLH) / 2

- Phân tích delay của cổng INV:

Hình 1.1 Mô phỏng mạch INV dùng Vpulse

Hình 1.2 Thiết lập thông số

Hình 1.3 Thông số Vpulse của tín hiệu

Hình 1.4 Kết quả mô phỏng dạng sóng của cổng INV

  - Độ trễ lan truyền:

a.Độ trễ lan truyền cạnh lên (tăng dần)

Hình 1.5 Dạng sóng ở thời điểm độ trễ cạnh lên

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) = 5.08216ns

t(Vin↓)= 5.075ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 7.15794ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 7.15794ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Nhận xét:

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (5.075ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (5.08216ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 7.15794ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 7.15794ps

b.Độ trễ lan truyền cạnh xuống (giảm dần)

Hình 1.6 Dạng sóng ở thời điểm độ trễ cạnh xuống

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  =10.029644ns

t(Vin↑)= 10.025ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 4.6428121ps 
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 4.6428121ps để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét kết quả:

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.025ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (10.029644ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 4.6428121ps . Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 4.6428121ps

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 4.6428121ps +7.15794ps2= 5.90037605 ps

  - Đánh giá ảnh hưởng fanout với độ trễ

Cổng INV điều khiển 5 tải (fanout):

Hình 1.7 Mạch testbench để tính thời gian trễ có tải (fanout)

Hình 1.8 Kết quả mô phỏng

- Độ trễ cạnh lên:

Hình 1.9 Dạng sóng độ trễ cạnh lên của cổng INV có tải (fanout)

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) =15.10441ns

t(Vin↓)= 15.075ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 29.41468ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 29.41468ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Nhận xét:

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (15.075ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (15.10441ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 29.41468ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 29.41468ps.

- Độ trễ cạnh xuống:

Hình 1.10 Dạng sóng độ trễ cạnh xuống của cổng INV có tải (fanout)

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  =10.051111ns

t(Vin↑)= 10.025ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 26.111364ps

Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 26.111364ps để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét kết quả:

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

- Đường màu đỏ thể hiện tín hiệu đầu vào Vin.

- Đường màu xanh thể hiện tín hiệu ra Vout.

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.025ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (10.051111ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 26.111364ps. Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 26.111364ps

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 26.111364ps+29.41468ps2= 14.263022ps

  - So sánh kết quả:

| Thông số | Khi không có tải | Khi có tải |
| --- | --- | --- |
| tPHL | 4.6428121ps | 26.111364ps |
| tPLH | 7.15794ps | 29.41468ps |
| tpd _avg | 5.90037605 ps | 14.263022ps |

Nhận xét:

- Độ trễ của cổng NOT khi có tải tăng lên rất nhiều so với khi không tải.

Điều này đúng theo lý thuyết CMOS vì điện dung tải làm quá trình nạp/xả chậm hơn.

Ngoài ra, tPLH luôn lớn hơn tPHL, do PMOS dẫn yếu hơn NMOS nên thời gian kéo mức lên chậm hơn.

Kết luận: Kết quả mô phỏng phù hợp hoàn toàn với lý thuyết độ trễ của cổng inverter CMOS.

2.Phân tích delay cổng NAND:

Hình 2.1 Mô phỏng mạch NAND dùng Vpulse

  - Độ trễ giảm dần (cạnh xuống)

Hình 2.2 Thiết lập thông số

Hình 2.3 Thông số Vpulse của tín hiệu A và B

Hình 2.4.  Kết quả mô phỏng

2.1 Độ trễ lan truyền:

a. Độ trễ cạnh lên (tăng dần):

Hình 2.5  Dạng sóng ở thời điểm độ trễ cạnh lên

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) = 15.07945ns

t(Vin↓)= 15.074ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 4.4253663ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 4.4253663ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (15.074ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (15.07945ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 4.4253663ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

Nhận xét:

Khi tìm độ trễ của OUT so với A và B ta sẽ thu được cùng một giá trị  nếu nguồn vpulse A và B có cùng đặc tính  chỉ cần tìm các giá trị  với một ngõ vào A hoặc B nếu A và B có cùng các thông số.

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 4.4253663ps

b.Độ trễ cạnh xuống ( giảm dần):

Hình 2.6 Dạng sóng ở thời điểm độ trễ giảm dần

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  =10.035377ns

t(Vin↑)= 10.025ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 10.376704ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 10.376704ps  để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.025ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (10.035377ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx=10.376704ps. Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Nhận xét:

Khi tìm độ trễ của OUT so với A và B ta sẽ thu được cùng một giá trị  nếu nguồn vpulse A và B có cùng đặc tính  chỉ cần tìm các giá trị  với một ngõ vào A hoặc B nếu A và B có cùng các thông số.

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 10.376704ps

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 10.376704ps+4.4253663ps2= 7.40103515 ps

  - Đánh giá ảnh hưởng fanout với độ trễ

Cổng NAND có 5 tải điều khiển:

Hình 2.7 Mạch testbench để tính thời gian trễ có tải (fanout)

Hình 2.8 Kết quả mô phỏng

- Độ trễ cạnh lên:

Hình 2.9 Dạng sóng độ trễ cạnh lên của cổng NAND có tải (fanout)

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) =15.093552ns

t(Vin↓)= 15.075ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 18.552145ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 18.552145ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (15.075ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (15.093552ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 18.552145ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

Độ trễ của OUT so với ngõ vào: = 18.552145ps

- Độ trễ cạnh xuống:

Hình 2.10 Dạng sóng độ trễ cạnh xuống của cổng NAND có tải (fanout)

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  =10.0516ns

t(Vin↑)= 10.025ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 26.599732ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 26.599732ps để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét kết quả:

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.025ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (10.0516ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 26.599732ps. Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 26.599732ps

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 26.599732ps+18.552145ps2= 22.5789385ps

  - So sánh kết quả:

| Thông số | Khi không có tải | Khi có tải |
| --- | --- | --- |
| tPHL | 10.376704ps | 26.599732ps |
| tPLH | 4.4253663ps | 18.552145ps |
| tpd _avg | 7.40103515 ps | 22.5789385ps |

Nhận xét:

Thời gian trễ tăng đáng kể khi có tải: cả tPHL và tPLH đều tăng lên khoảng 2–4 lần.

tPLH tăng mạnh hơn tPHL khi có tải → cho thấy nhánh PMOS bị ảnh hưởng nhiều bởi tải đầu ra.

tpd_avg tăng từ ~7.4 ps lên ~22.6 ps, chứng tỏ tải làm giảm tốc độ chuyển mạch rõ rệt.

Cổng NAND nhạy với tải đầu ra, đặc biệt ở cạnh lên (low → high).

Kết luận:

Cổng NAND hoạt động nhanh khi không tải, nhưng khi thêm tải thì tốc độ suy giảm mạnh do ảnh hưởng của điện dung tải, dẫn đến trễ lan truyền tăng. Điều này phù hợp lý thuyết: tải càng lớn → chuyển mạch càng chậm → trễ càng tăng.

- Phân tích delay của cổng NOR:

Hình 3.1  Mô phỏng mạch NOR dùng Vpulse

Hình 3.2  Thiết lập thời gian mô phỏng

Hình 3.3 Thông số Vpulse của tín hiệu A và B

Hình 3.4 Kết quả mô phỏng

3.1 Độ trễ lan truyền:

a.Độ trễ cạnh xuống (giảm dần):

Hình 3.5 Dạng sóng ở thời điểm độ trễ giảm dần

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Hình 3.6 Dạng sóng ở thời điểm độ trễ giảm dần

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  =10.0284094ns

t(Vin↑)= 10.025ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 3.40943368ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian  3.40943368ps  để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét:

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

- Đường màu đỏ thể hiện tín hiệu đầu vào Vin.

- Đường màu xanh thể hiện tín hiệu ra Vout.

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.025ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (10.0284094ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 3.40943368ps .Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Độ trễ của OUT so với ngõ vào: = 3.40943368ps

  - Độ trễ cạnh lên (tăng dần):

Hình 3.7  Dạng sóng ở thời điểm độ trễ tăng dần

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) =15.088937ns

t(Vin↓)= 15.075ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 13.937499ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 13.937499ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Nhận xét:

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (15.075ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (15.088937ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 13.937499ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

Độ trễ của OUT so với ngõ vào: = 13.937499ps

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 3.40943368ps  +13.937499ps 2= 8.67346634ps

  - Đánh giá ảnh hưởng fanout với độ trễ

Cổng NOR điều khiển 5 tải (fanout):

Hình 3.8 Mạch testbench để tính thời gian trễ có tải (fanout)

- Độ trễ cạnh lên:

Hình 3.9 Dạng sóng độ trễ cạnh lên của cổng NOR có tải (fanout)

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) =15.10609ns

t(Vin↓)= 15.075ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 31.08928ps 
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 31.08928ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Nhận xét:

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (15.075ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (15.10609ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 31.08928ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

- Độ trễ cạnh xuống:

Hình 3.10 Dạng sóng độ trễ cạnh xuống của cổng NOR có tải (fanout)

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  = 10.041827ns

t(Vin↑)= 10.025ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 16.827267ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 16.827267ps để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét:

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.025ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (10.041827ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 16.827267ps. Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 16.827267ps+31.08928ps2 = 23.9582735ps

  - So sánh kết quả:

| Thông số | Khi không có tải | Khi có tải |
| --- | --- | --- |
| tPHL | 3.40943368ps | 16.827267ps |
| tPLH | 13.937499ps | 31.08928ps |
| tpd _avg | 8.67346634ps | 23.9582735ps |

Nhận xét:

Ở cổng NOR, tPLH luôn lớn hơn tPHL do mạng PMOS nối tiếp làm cạnh lên chậm hơn. Khi thêm tải, cả tPHL và tPLH đều tăng đáng kể, đặc biệt tPLH vẫn lớn nhất, cho thấy cổng rất nhạy với điện dung tải. Trễ trung bình tpd tăng mạnh từ 8.67 ps lên 23.96 ps, đúng với đặc tính CMOS khi tải tăng.

Kết luận: Kết quả mô phỏng là hợp lý, phản ánh đúng đặc trưng cổng NOR: cạnh lên chậm do PMOS yếu và nối tiếp, và tải làm tăng trễ lan truyền rõ rệt.

4.Phân tích delay của cổng XOR:

Hình 4.2  Mô phỏng mạch XOR dùng Vpulse

Hình 4.3 Thiết lập thời gian mô phỏng

Hình 4.5 Thông số Vpulse của tín hiệu A và B

4.1 Độ trễ lan truyền

a.Độ trễ cạnh lên (tăng dần)

Hình 4.7   Dạng sóng ở thời điểm độ trễ cạnh lên

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) =10.170207ns

t(Vin↓)= 10.15ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 20.206887ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 20.206887ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Nhận xét:

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

- Đường màu đỏ thể hiện tín hiệu đầu vào Vin.

- Đường màu xanh thể hiện tín hiệu ra Vout.

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.17ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (10.170207ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 20.206887ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

b. Độ trễ cạnh xuống (giảm dần)

Hình 4.8  Dạng sóng ở thời điểm độ trễ giảm dần

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  = 5.056655ns

t(Vin↑)= 5.044444ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 12.2103ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 12.2103ps để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét:

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

- Đường màu đỏ thể hiện tín hiệu đầu vào Vin.

- Đường màu xanh thể hiện tín hiệu ra Vout.

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (5.05ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (5.044444ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 12.2103ps. Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 12.2103ps+20.206887ps 2= 16.21 ps

4.2 Đánh giá ảnh hưởng fanout với độ trễ

Cổng XOR điều khiển 5 tải (fanout)

Hình 4.9 Mạch testbench để tính thời gian trễ khi có tải (fanout)

Hình 4.10 Kết quả mô phỏng

- Độ trễ cạnh xuống (có fanout)

Hình 4.11 Dạng sóng độ trễ cạnh xuống của cổng XOR có tải (fanout)

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  = 5.074295ns

t(Vin↑)= 5.05ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 25.29496ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 25.29496ps để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét:

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

- Đường màu đỏ thể hiện tín hiệu đầu vào Vin.

- Đường màu xanh thể hiện tín hiệu ra Vout.

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (5.05ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (5.074295ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 25.29496ps. Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

- Độ trễ cạnh lên (có fanout)

Hình 4.12 Dạng sóng độ trễ cạnh lên của cổng XOR có tải (fanout)

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) =10.187131ns

t(Vin↓)= 10.15ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 37.130733ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 37.130733ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Nhận xét kết quả:

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

- Đường màu đỏ thể hiện tín hiệu đầu vào Vin.

- Đường màu xanh thể hiện tín hiệu ra Vout.

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.15ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (10.187131ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 37.130733ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 25.29496ps+37.130733ps2= 31.21ps

4.3 So sánh kết quả:

| Thông số | Khi không có tải | Khi có tải |
| --- | --- | --- |
| tPHL | 12.2103ps | 25.29496ps |
| tPLH | 20.206887ps | 37.130733ps |
| tpd _avg | 16.21 ps | 31.21ps |

Nhận xét:

- Khi không có tải, thời gian kéo mức cao (tPLH) lớn hơn kéo mức thấp (tPHL), nghĩa là cổng XOR bật “1” chậm hơn bật “0”.

- Khi có tải, cả tPHL và tPLH đều tăng, cho thấy cổng XOR chậm hơn khi phải điều khiển thêm điện dung ở đầu ra.

- Độ trễ trung bình cũng tăng theo tải, phản ánh đặc tính của mạch CMOS.

Kết luận:

Cổng XOR CMOS kéo mức cao chậm hơn mức thấp, đúng với đặc điểm mạch. Khi có tải lớn, cổng hoạt động chậm hơn, phù hợp với lý thuyết về độ trễ của CMOS. Kết quả mô phỏng là hợp lý và phản ánh đúng cơ chế hoạt động của cổng XOR.

5. So sánh kết quả các cổng

Bảng so sánh độ trễ trung bình (tpd _avg):

| Cổng | Khi không có tải | Khi có tải |
| --- | --- | --- |
| INV | 5.90037605 ps | 14.263022ps |
| NAND | 7.40103515 ps | 22.5789385ps |
| NOR | 8.67346634ps | 23.9582735ps |
| XOR | 16.21 ps | 31.21ps |

Nhận xét:
Khi không tải, thứ tự nhanh → chậm là: INV → NAND → NOR → XOR. Khi có tải, tất cả cổng đều chậm hơn và NOR – XOR trở thành hai cổng có trễ lớn nhất. NAND và NOR tăng trễ nhiều nhất, cho thấy chúng nhạy với tải.

Kết luận:
Kết quả mô phỏng đúng với lý thuyết: cổng đơn giản chạy nhanh, cổng phức tạp chậm, và tải làm thời gian trễ tăng rõ rệt.