BÁO CÁO THỰC TẬP

LAB 4 –1   : PHÂN TÍCH CÔNG SUẤT TIÊU THỤ

(POWER ANALYSIS) TRONG CỔNG LOGIC CMOS

GVHD: TS.VÕ MINH HUÂN

LỚP HỌC PHẦN: 251AICL413164_01

MÔN HỌC: TT THIẾT KẾ VI MẠCH TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ

SVTH:    Bùi Thị Thu Thúy   23161338

Lê Văn Hậu             23161257

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

bb&aa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10   tháng 11  năm 2025

# LAB 4-1: PHÂN TÍCH CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (POWER ANALYSIS) TRONG CỔNG LOGIC CMOS

# I. MỤC TIÊU

Lab 3-3 hướng dẫn sinh viên đo công suất động (Pdyn) và công suất tĩnh (Pstatic) trong các cổng logic CMOS. Sinh viên sẽ tính toán công suất trung bình và so sánh giữa các cổng.

# II. CHUẨN BỊ

1. Sử dụng testbench từ Lab 3-1.
2. Tần số nguồn xung: 10 MHz, Duty cycle = 50%.
3. VDD = 1.8V.
4. Lưu toàn bộ dòng điện và điện áp trong ADE L.

# III. CẤU HÌNH MÔ PHỎNG

- ADE L → Simulator: Spectre.
- Analysis → Transient (Stop Time = 200ns).
- Outputs → Save All → All Voltages & Currents.
- Dùng Calculator đo dòng I(VDD).

# IV. TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT

- Công suất tức thời: P(t) = V(VDD) × I(VDD)

2. Công suất trung bình hiệu dụng: Pavg = average(P(t))

3. Phân biệt:
   - Pdyn: công suất khi mạch chuyển trạng thái.

Đo với tần số chuyển mạch lớn
   - Pstatic: công suất khi mạch giữ ổn định.

Đo bằng cách cho input ổn định mức DC

So sánh công suất tổng và các công suất thành phần
4. So sánh công suất giữa NAND, NOR, XOR.

# V. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

| Cổng | Pdyn (µW) | Pstatic (nW) | Nhận xét |
|-------|------------|---------------|-----------|
| NAND | ... | ... | ... |
| NOR | ... | ... | ... |
| XOR | ... | ... | ... |

# VI. CÂU HỎI ÔN TẬP

1.Tại sao công suất động tăng khi tần số tăng?

Pdyn=αCLV2f

Khi tần số tăng, số lần chuyển trạng thái mỗi giây tăng lên. Mỗi lần chuyển trạng thái cần nạp/xả điện dung, nên tần số càng cao → mạch chuyển mạch nhiều hơn → công suất động tăng.

Khi tần số tăng → số lần chuyển trạng thái (0→1 hoặc 1→0) mỗi giây tăng → mạch phải nạp/xả điện tích nhiều hơn → công suất động tăng.

Tóm lại: Tần số càng cao → mạch “chuyển mạch” nhiều lần hơn trong 1 giây → tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

2.Công suất tĩnh xuất hiện từ đâu trong CMOS?

Công suất tĩnh (static power) chủ yếu xuất phát từ dòng rò (leakage current) khi transistor không chuyển trạng thái.

Pstatic=Ileak⋅VDD

Gồm các loại rò phổ biến:

-Dòng rò dưới ngưỡng (Subthreshold leakage): NMOS/PMOS vẫn dẫn nhẹ ngay cả khi Vgs < Vth.

- Dòng rò xuyên hầm qua lớp oxide cổng (Gate oxide tunneling): dòng rò qua lớp SiO₂ (đặc biệt khi công nghệ < 65nm).

- Dòng rò tại tiếp giáp PN (Junction leakage): rò tại vùng tiếp giáp PN ở các diode ký sinh.

- Dòng rò drain do điện trường gây ra từ gate  (Gate-induced drain leakage (GIDL)): rò mạnh khi điện trường cao ở vùng drain.

Vì vậy dù mạch đứng yên (DC) vẫn có công suất tĩnh, do rò qua transistor.

3. Làm sao để giảm công suất tổng mà vẫn giữ tốc độ ổn định?

Muốn giảm công suất tổng (dynamic + static) nhưng giữ tốc độ, ta dùng các kỹ thuật sau:

a.Giảm công suất động mà không làm giảm tốc độ

- Giảm điện dung tải (C)
→ tối ưu layout, giảm số fan-out, dùng sizing transistor hợp lý.

- Giảm hệ số chuyển mạch (α)
→ clock gating (tắt clock những phần không cần hoạt động).
→ data gating.

b. Giảm công suất tĩnh mà vẫn giữ tốc độ

- Dùng transistor multi-Vt (High-Vt ở đường không tốc độ quan trọng, Low-Vt ở đường tốc độ cao).

- Power gating: dùng sleep transistor để tắt toàn khối khi không dùng.

- Giảm rò gate bằng oxide dày hơn hay dùng công nghệ High-K metal gate.

c.Một số kỹ thuật nâng cao

Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS)
– Khi cần tốc độ cao → tăng VDD.
– Khi tải nhẹ → giảm VDD.
(Nhưng nếu bắt buộc giữ tốc độ cố định → chỉ dùng giảm điện dung + giảm rò).

# VII. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG CÔNG SUẤT

*Các bước thực hiện đo công suất cho các cổng

B1: Thời gian mô phỏng chung

B2: Đo công suất tức thời và trung bình hiệu dụng:

Dùng nguồn xung với 2 mức biên độ là 0V và 1.8V, duty = 50%, period = 100ns, rise/fall time = 1p

-Sử dụng chức năng Calculator trong Cadance để thực hiện đo :

+Tức thời thì:

+Lấy tích phân của công suất tức thời ra năng lượng:

+Sau đó lấy năng lượng chia cho thời gian mô phỏng (10us) ra công suất.

B3: Công suất tĩnh thì lấy trung bình các trường hợp xét gồm Vin = 1.8V và Vin = 0 V (Cũng thực hiện dùng hàm tích phân tương tự như công suất trung bình hiệu dụng)

A. Cổng NAND

1.Công suất tức thời:

P(t) = V(VDD) × I(VDD)

*Mạch testbench của cổng NAND:

*Tính toán công suất tức thời trong Candence

*Dạng sóng công suất tức thời

2. Công suất trung bình hiệu dụng

*Dùng Function trong Calculator để tính toán các giá trị công suất và năng lượng

Năng lượng: 	Et = 324.5649 pJ

Công suất trung bình hiệu dụng:  Paverage = 324.5649 pJ10us = 32.45649 µW

*Bảng kết quả:

| Năng lượng | Công suất |
| --- | --- |
| 324.5649 pJ | 32.45649 µW |

Kết luận kết quả mô phỏng:

- Năng lượng tiêu thụ trong 10us khoảng 324.5649 pJ

- Công suất hiệu dụng trung bình theo công thức

Như vậy, công suất trung bình hiệu dụng khoảng 32.45649 µW

3. Công suất tĩnh: P_static (Static Power)
 - Pstatic: công suất khi mạch giữ ổn định. Đo bằng cách cho input ổn định mức DC

a.Trường hợp Vin = 1.8V

Sơ đồ testbench mạch NAND:

Đồ thị dạng sóng của dòng dao động chuyển mạch của cổng NAND:

*Năng lượng:

Hàm tính năng lượng:

Đường biểu diễn năng lượng tại 1.8V của cổng NAND:

Et = 138.7299 fJ

*Công suất:

Đường biểu diễn công suất tĩnh trung bình hiệu dụng tại 1.8V của cổng NAND:

Pstatic (1.8V)  = 13.873 nW

b.Trường hợp Vin = 0V:

Sơ đồ testbench mạch NAND:

Đồ thị dạng sóng của dòng dao động chuyển mạch của cổng NAND:

*Năng lượng:

Hàm tính năng lượng:

Đường biểu diễn năng lượng tại 0V của cổng NAND:

Et = 129.1957fJ

*Công suất:

Hàm tính công suất động trung bình hiệu dụng trong calculator theo 10us:

Đường biểu diễn công suất tĩnh trung bình hiệu dụng tại 0V của cổng NAND:

Pstatic (0V) = 12.9196nW

Pstatic = Pstatic (1.8V)  + Pstatic (0V)2  =   13.873nW + 12.9196nW2  = 13.3963 nW

4. Công suất động trung bình hiệu dụng(Pdyn)

- Pdyn: công suất khi mạch chuyển trạng thái. Đo với tần số chuyển mạch lớn.

Công suất động = trung bình công suất tức thời

Vì công suất động đại diện cho mức tiêu thụ điện năng ổn định theo thời gian, không phải giá trị đỉnh trong một khoảnh khắc.

Pdyn = Pavg - Pstatic = 32.45649 uW - 13.3963 nW= 32.4431 uW

Bảng kết quả:

| Loại công suất | Giá trị | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Pstatic | 13.3963 nW | 0.041% |
| Pdyn | 32.4431 uW | 99.959% |
| Pavg | 32.45649 uW | 100% |

B. Cổng NOR

1.Công suất tức thời:

P(t) = V(VDD) × I(VDD)

*Mạch testbench của cổng NOR:

*Tính toán công suất tức thời trong Candence

*Dạng sóng công suất tức thời

2. Công suất trung bình hiệu dụng

*Dùng Function trong Calculator để tính toán các giá trị công suất và năng lượng

Năng lượng: 	Et = 328.2519 pJ

Công suất trung bình hiệu dụng:  Paverage = 328.2519 pJ10us = 32.82519 µW

*Bảng kết quả:

| Năng lượng | Công suất |
| --- | --- |
| 328.2519 pJ | 32.82519 µW |

Kết luận kết quả mô phỏng:

- Năng lượng tiêu thụ trong 10us khoảng 328.2519 pJ

- Công suất hiệu dụng trung bình theo công thức

Như vậy, công suất trung bình hiệu dụng khoảng 32.82519 µW

3. Công suất tĩnh trung bình hiệu dụng (Pstatic)

- Pstatic: công suất khi mạch giữ ổn định. Đo bằng cách cho input ổn định mức DC

a.Trường hợp Vin = 1.8V

Sơ đồ testbench mạch NOR:

Đồ thị dạng sóng của dòng dao động chuyển mạch của cổng NOR:

*Năng lượng:

Hàm tính năng lượng:

Đường biểu diễn năng lượng tại 1.8V của cổng NOR:

Et = 327.14694 aJ

*Công suất:

Đường biểu diễn công suất tĩnh trung bình hiệu dụng tại 1.8V của cổng NOR:

Pstatic (1.8V)  = 32.7147pW

b.Trường hợp Vin = 0V:

Sơ đồ testbench mạch NAND:

Đồ thị dạng sóng của dòng dao động chuyển mạch của cổng NAND:

*Năng lượng:

Hàm tính năng lượng:

Đường biểu diễn năng lượng tại 0V của cổng NAND:

Et = 9.3878pJ

*Công suất:

Hàm tính công suất động trung bình hiệu dụng trong calculator theo 10us:

Đường biểu diễn công suất tĩnh trung bình hiệu dụng tại 0V của cổng NOR:

Pstatic (0V) = 983.878 nW

Pstatic = Pstatic (1.8V)  + Pstatic (0V)2  =   32.7147pW + 983.878nW2  = 0.49196 uW

4. Công suất động trung bình hiệu dụng (Pdyn)

- Pdyn: công suất khi mạch chuyển trạng thái. Đo với tần số chuyển mạch lớn.

Công suất động = trung bình công suất tức thời

Vì công suất động đại diện cho mức tiêu thụ điện năng ổn định theo thời gian, không phải giá trị đỉnh trong một khoảnh khắc.

Pdyn = Pavg - Pstatic = 32.82519 µW- 0.49196 uW = 32.33323 uW

Bảng kết quả:

| Loại công suất | Giá trị | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Pstatic | 0.49196 uW | 1.5 % |
| Pdyn | 32.33323 uW | 98.5 % |
| Pavg | 32.82519 µW- | 100% |

C. Cổng XOR

1.Công suất tức thời:

P(t) = V(VDD) × I(VDD)

*Mạch testbench của cổng XOR:

*Tính toán công suất tức thời trong Candence

*Dạng sóng công suất tức thời

2. Công suất trung bình hiệu dụng

*Dùng Function trong Calculator để tính toán các giá trị công suất và năng lượng

Năng lượng: 	Et = 7.64617 pJ

Công suất trung bình hiệu dụng:  Paverage = 7.64617 pJ10us = 76.4617 µW

*Bảng kết quả:

| Năng lượng | Công suất |
| --- | --- |
| 7.64617 pJ | 76.4617 µW |

Kết luận kết quả mô phỏng:

- Năng lượng tiêu thụ trong 10us khoảng 7.64617 pJ

- Công suất hiệu dụng trung bình theo công thức

Như vậy, công suất trung bình hiệu dụng khoảng 76.4617 µW

3. Công suất tĩnh trung bình hiệu dụng (Pstatic)
 - Pstatic: công suất khi mạch giữ ổn định. Đo bằng cách cho input ổn định mức DC

a.Trường hợp Vin = 1.8V

Sơ đồ testbench mạch XOR:

Đồ thị dạng sóng của dòng dao động chuyển mạch của cổng XOR:

*Năng lượng:

Hàm tính năng lượng:

Đường biểu diễn năng lượng tại 1.8V của cổng NAND:

Et = 416.0654 fJ

*Công suất:

Đường biểu diễn công suất tĩnh trung bình hiệu dụng tại 1.8V của cổng XOR :

Pstatic (1.8V)  = 41.6065 nW

b.Trường hợp Vin = 0V:

Sơ đồ testbench mạch XOR:

Đồ thị dạng sóng của dòng dao động chuyển mạch của cổng XOR:

*Năng lượng:

Hàm tính năng lượng:

Đường biểu diễn năng lượng tại 0V của cổng XOR:

Et = 10.4926pJ

*Công suất:

Hàm tính công suất động trung bình hiệu dụng trong calculator theo 10us:

Đường biểu diễn công suất tĩnh trung bình hiệu dụng tại 0V của cổng XOR:

Pstatic (0V) = 1.04926uW

Pstatic = Pstatic (1.8V)  + Pstatic (0V)2  =   41.6065nW + 1.04926uW2  =  0.545433 uW

4. Công suất động trung bình hiệu dụng(Pdyn)

- Pdyn: công suất khi mạch chuyển trạng thái. Đo với tần số chuyển mạch lớn.

Công suất động = trung bình công suất tức thời

Vì công suất động đại diện cho mức tiêu thụ điện năng ổn định theo thời gian, không phải giá trị đỉnh trong một khoảnh khắc.

Pdyn = Pavg - Pstatic = 76.4617 µW - 0.545433 uW = 75.916267 uW

Bảng kết quả:

| Loại công suất | Giá trị | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Pstatic | 0.545433 uW | 0.71% |
| Pdyn | 75.916267 uW | 99.29% |
| Pavg | 76.4617 µW | 100% |

4. Bảng tổng hợp công suất

| Cổng logic | Pstatic | Pdyn | Pavg |
| --- | --- | --- | --- |
| NAND | 13.3963 nW | 32.4431 uW | 32.45649 uW |
| NOR | 0.49196 uW | 32.33323 uW | 32.82519 µW |
| XOR | 0.545433 uW | 75.916267 uW | 76.4617 µW |

Nhận xét:

Cổng NAND:

Công suất tiêu thụ thấp nhất trong ba cổng do cấu trúc mạch đơn giản và số lượng transistor ít. Công suất động chiếm gần như toàn bộ tổng công suất, trong khi công suất tĩnh rất nhỏ, cho thấy cổng NAND hoạt động hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

Cổng NOR:

Công suất trung bình tương đương NAND nhưng công suất tĩnh lớn hơn do đặc điểm mắc các transistor PMOS song song, làm tăng dòng rò. Tuy vậy, công suất động vẫn chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng công suất.

Cổng XOR:

Công suất tiêu thụ lớn nhất do cấu trúc mạch phức tạp, sử dụng nhiều transistor và có nhiều nút trung gian, làm tăng điện dung ký sinh và năng lượng tiêu tốn trong mỗi lần chuyển mạch.

Kết luận:

Công suất tiêu thụ của các cổng logic phụ thuộc chủ yếu vào cấu trúc mạch và hoạt động chuyển mạch. Cổng NAND và NOR phù hợp cho các mạch cần tiết kiệm năng lượng, trong khi cổng XOR tiêu thụ công suất lớn hơn nhưng cần thiết cho các chức năng logic phức tạp. Kết quả mô phỏng phù hợp với lý thuyết và phản ánh đúng đặc tính công suất của từng cổng logic.