BÁO CÁO THỰC TẬP

BÁO CÁO TỔNG HỢP CUỐI KỲ

GVHD: TS.VÕ MINH HUÂN

LỚP HỌC PHẦN: 251AICL413164_01

MÔN HỌC: TT THIẾT KẾ VI MẠCH TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ

SVTH:

Bùi Thị Thu Thúy        23161338

Lê Văn Hậu                  23161257

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

bb&aa

TP. Hồ Chí Minh, ngày  1   tháng 1  năm 2026

MỤC LỤC

LAB 1-1: MÔ PHỎNG ĐẶC TUYẾN TRANSISTOR NMOS TRONG CADENCE VIRTUOSO	1

I.	MỤC TIÊU	1

II.	CÔNG CỤ & CHUẨN BỊ	1

III.	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1

IV.	CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	1

V.	KẾT QUẢ MONG ĐỢI	3

VI.	CÂU HỎI ÔN TẬP	8

VII.	BÁO CÁO KẾT QUẢ	10

LAB 1-2: MÔ PHỎNG ĐẶC TUYẾN TRANSISTOR PMOS TRONG CADENCE VIRTUOSO	16

I.	MỤC TIÊU	16

II.	CÔNG CỤ & CHUẨN BỊ	16

III.	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	16

IV.	CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	16

V.	SO SÁNH VỚI NMOS	18

VI.	CÂU HỎI ÔN TẬP	19

VII.	BÁO CÁO KẾT QUẢ	20

LAB 2-1: THIẾT KẾ CỔNG LOGIC CMOS 2 NGÕ VÀO (NAND, NOR, AND, OR, XOR, INV)	30

I. MỤC TIÊU	30

II. CÔNG CỤ & CHUẨN BỊ	30

III. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	30

IV. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ	30

V. KIỂM CHỨNG HOẠT ĐỘNG	31

VI. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG:	31

LAB 2-2: THIẾT KẾ MẠCH D FLIP-FLOP CMOS TRONG CADENCE VIRTUOSO	72

I. MỤC TIÊU	72

II. CÔNG CỤ & CHUẨN BỊ	72

III. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	72

IV. CẤU TRÚC MẠCH	72

V. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ	72

VI. MÔ PHỎNG KIỂM CHỨNG	73

VII. BÁO CÁO KẾT QUẢ	73

LAB 3-1: PHÂN TÍCH THỜI GIAN TRỄ (TIMING ANALYSIS) CỦA CỔNG LOGIC CMOS	80

I. MỤC TIÊU	80

II. CHUẨN BỊ	80

III. CẤU HÌNH MÔ PHỎNG	80

IV. ĐO THỜI GIAN TRỄ	80

V. KẾT QUẢ MONG ĐỢI	80

VI. CÂU HỎI ÔN TẬP	81

VII. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG:	81

LAB 3-2: PHÂN TÍCH THỜI GIAN TRỄ (TIMING ANALYSIS) CỦA MẠCH D FLIP-FLOP CMOS	122

I. MỤC TIÊU	122

II. CHUẨN BỊ	122

III. CẤU HÌNH MÔ PHỎNG	122

IV. ĐO CÁC THÔNG SỐ TIMING	122

V. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ	122

VI. BÁO CÁO	122

VII. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG:	122

LAB 4-1: PHÂN TÍCH CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (POWER ANALYSIS) TRONG CỔNG LOGIC CMOS	130

I. MỤC TIÊU	130

II. CHUẨN BỊ	130

III. CẤU HÌNH MÔ PHỎNG	130

IV. TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT	130

V. KẾT QUẢ MONG ĐỢI	131

VI. CÂU HỎI ÔN TẬP	131

VII. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG CÔNG SUẤT	133

LAB 4-2: THIẾT KẾ TỪ RTL TỚI GATE LEVEL NETLIST DÙNG KỸ THUẬT IMPORT VERILOG VÀO CADENCE VIRTUOSO – THIẾT KẾ FULL ADDER 1-BIT	169

I. MỤC TIÊU	169

II. PHẦN CỨNG & PHẦN MỀM	169

III. ÔN TẬP LÝ THUYẾT	169

IV. FILE VERILOG NGUỒN	170

V. QUY TRÌNH IMPORT VÀO CADENCE VIRTUOSO	172

VI. GHI KẾT QUẢ THỰC HÀNH	174

VII. THỰC HÀNH MỞ RỘNG	175

VIII. CÂU HỎI & BÁO CÁO	182

LAB 5-1: THIẾT KẾ LAYOUT CÁC CỔNG LOGIC CMOS (NAND, NOR, OR, AND, INV, XOR)	189

I. MỤC TIÊU	189

II. CÔNG CỤ & CHUẨN BỊ	189

III. CHUẨN BỊ	189

IV. THIẾT KẾ LAYOUT	189

V. KIỂM TRA DRC	192

VI. BÁO CÁO	194

VII. CÂU HỎI ÔN TẬP	194

VIII. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG:	195

LAB 5_2: LVS, EXTRACTED VIEW VÀ POST-LAYOUT SIMULATION CHO MẠCH LOGIC CMOS	218

I. MỤC TIÊU	218

II. CÔNG CỤ & CHUẨN BỊ	218

III. KIỂM TRA LVS	218

IV. EXTRACTED VIEW	221

V. POST-LAYOUT SIMULATION	224

VI. POST-LAYOUT SIMULATION	228

VII. KẾT QUẢ & BÁO CÁO	228

VIII. CÂU HỎI ÔN TẬP	229

IX. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG:	230

LAB 1-1: MÔ PHỎNG ĐẶC TUYẾN TRANSISTOR NMOS TRONG CADENCE VIRTUOSO

- MỤC TIÊU

Lab 1-1 giúp sinh viên làm quen với việc mô phỏng đặc tuyến I_D–V_DS và I_D–V_GS của transistor NMOS trong Cadence Virtuoso. Qua đó, sinh viên hiểu rõ các vùng hoạt động (cutoff, triode, saturation) và xác định được các thông số quan trọng như V_th, I_on, I_off.

- CÔNG CỤ & CHUẨN BỊ

  - Phần mềm: Cadence Virtuoso (ADE L hoặc ADE XL)

  - Simulator: Spectre

  - Thư viện công nghệ: gpdk90nm

  - Linh kiện: NMOS, nguồn DC, GND

  - Môi trường: Linux (CentOS/Ubuntu)

- CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- Transistor NMOS dẫn khi V_GS > V_th.

- Ba vùng hoạt động:

  - Cutoff: V_GS < V_th → I_D ≈ 0.

  - Triode: V_DS < V_GS – V_th → I_D tăng tuyến tính.

  - Saturation: V_DS ≥ V_GS – V_th → I_D bão hòa.

- Dòng dẫn I_D phụ thuộc vào kích thước W/L và hằng số µC_ox.

- CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Tạo thư viện và cell schematic

- Mở Virtuoso: `virtuoso &`

- Tạo thư viện: `standardcell` → Attach công nghệ `gpdk045` hoặc `sky130`.

- Tạo cell schematic: `nmos_char_sch`.

Bước 2: Thiết kế mạch đo đặc tuyến NMOS

- Đặt NMOS trong schematic.

- Kết nối:

+ Gate → nguồn DC VG.

+ Drain → nguồn DC VD.

+ Source và Bulk → GND.

- Gắn nhãn: VG, VD, ID.

- Lưu và kiểm tra schematic (Check & Save).

Bước 3: Mô phỏng DC

- Mở ADE L.

- Chọn Simulator: Spectre.

- Analysis → DC.

- Sweep 1: V_D (0 → 1.8V), giữ V_G cố định tại các mức 0.5V, 1.0V, 1.5V.

- Sweep 2: V_G (0 → 1.8V), giữ V_D cố định (VD=1.8V).

- KẾT QUẢ MONG ĐỢI

- Đồ thị I_D–V_DS thể hiện vùng triode và bão hòa:

Hình 1. Đồ thị đặc tuyến ID−VDS của transistor NMOS

Nhận xét:  Ta thấy được khi quan sát hình 1:

Khi VGS = 0 V, dòng ID ≈ 0 A, transistor tắt hoàn toàn → NMOS hoạt động ở vùng cắt (cutoff region).

Khi VGS tăng dần (0.5 V, 1.0 V, 1.5 V), dòng ID tăng rõ rệt, chứng tỏ kênh dẫn đã được hình thành.

Với mỗi giá trị VGS cố định:

-Ở vùng VDS nhỏ, dòng ID tăng gần tuyến tính theo VDS → transistor làm việc trong vùng tuyến tính (linear hay triode region), khi đó MOSFET hoạt động giống như một điện trở điều khiển được bởi VGS.

-Khi VDS tiếp tục tăng và đạt đến giá trị VDS ≥ (VGS – VTh), dòng ID có xu hướng bão hòa, chỉ còn tăng rất chậm theo VDS → transistor chuyển sang vùng bão hòa (saturation region). Hiện tượng tăng nhẹ của ID trong vùng bão hòa là do hiệu ứng rút ngắn kênh (Channel Length Modulation – λ).

Đồ thị I_D–V_GS thể hiện V_th và dòng rò:

Hình 2. Đồ thị đặc tuyến ID−VS​ của transistor NMOS.

Nhận xét:

- Ở VGS≈0V, ID xấp xỉ bằng không → transistor ở vùng cắt.

- Khi VGS​ tăng, ID​ bắt đầu tăng chậm trong vùng dưới ngưỡng (subthreshold) rồi tăng nhanh sau khi vượt ngưỡng → cho thấy vùng subthreshold và vùng dẫn rõ rệt.

- Hình dạng tổng thể gợi ý kênh dẫn được hình thành đều đặn, không có nhiễu hay dao động lớn.

Hình 3. Đồ thị ID/VGS thể hiện Ioff

Nhận xét:

Ioff  là giá trị ID tại VGS=0V  (hoặc tại điện áp cổng âm nhỏ nếu có). Đồ thị cho thấy dòng rò (leakage) khác không nhưng rất nhỏ so với giá trị khi bật.

Hình 4. Đồ thị ID/VGS thể hiện Ion

Nhận xét:

Đồ thị cho thấy ID tại đầu phải của trục VGS lớn gấp nhiều lần Ioff→ tỉ lệ on/off cao.

Hình 5. Bảng kết quả thể hiện Vth

- Xác định giá trị V_th, I_on, I_off.

+ V_th =29.9455m (V)

+ I_on = 269.0795 (nA)

+ I_off = 189.1033 (uA)

- CÂU HỎI ÔN TẬP

  - NMOS hoạt động ở vùng nào khi V_GS < V_th?

    - Khi điện áp cổng–nguồn V_GS nhỏ hơn điện áp ngưỡng V_th, điện trường sinh ra tại cổng chưa đủ mạnh để hút các electron trong vùng nền p tạo thành lớp kênh dẫn (inversion layer) nối giữa cực Drain (D) và Source (S).

    - Do không có kênh dẫn hình thành, dòng điện qua transistor I_D gần như bằng 0, chỉ còn tồn tại một dòng rò rất nhỏ do sự khuếch tán ngược hoặc dòng rò qua các điện dung ký sinh. Trong điều kiện này, transistor không dẫn điện, vì vậy NMOS được xem là đang hoạt động ở vùng tắt (Cutoff region).

Ở vùng này, NMOS tương đương một công tắc hở (OFF switch), nghĩa là nếu dùng trong mạch tương tự hay mạch chuyển mạch, nó sẽ ngắt kết nối giữa Drain và Source.

Khi VGS​<Vth​, NMOS hoạt động ở vùng tắt (cut-off). Ở vùng này, kênh dẫn chưa hình thành, nên dòng dẫn ID≈0.

Vậy VGS​<Vth​⟹NMOS ở vùng tắt, không dẫn.

  - Vì sao I_D bão hòa khi V_DS > V_GS – V_th?

Khi điện áp giữa drain và source VDS​ lớn hơn VGS​−Vth​, kênh dẫn NMOS bị thắt lại (pinch-off) ở đầu drain. Vì kênh không thể mở rộng thêm, dòng điện ID​ không tăng đáng kể khi tăng VDS​, mà duy trì gần như hằng số. Ở vùng này, dòng ID​ được xác định bởi công thức:

ID =  12 μ Cox   WL(VGS −Vth )2

Như vậy, nguyên nhân ID​ bão hòa là do kênh bị pinch-off, và dòng điện phụ thuộc chủ yếu vào VGS​, không phụ thuộc nhiều vào VDS​.

Vì vậy, khi VDS > VGS – Vth, NMOS hoạt động ở vùng bão hòa (saturation region).

  - Ảnh hưởng của W/L đến dòng dẫn?

Tỷ số W/L  ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng dẫn dông của MOSFE

Dòng dẫn trong vùng bão hòa được xác định bởi công thức:

ID =  12 μ Cox   WL(VGS −Vth )2

Từ công thức này có thể thấy  ID tỉ lệ thuận với  WL  tức là W khi tăng hoặc L giảm . Dòng dẫn ID tăng lên . Ngược lại  , nếu  WL  giảm điện trở kênh tăng làm ID giảm . Do đó, việc lựa chọn tỉ số WL  phù hợp giúp điều chỉnh được độ mạnh yếu của trasnistor trong mạch.

4. Nếu giảm L, dòng I_D thay đổi như thế nào?

Khi giảm chiều dài kênh L, dòng ID​ tăng vì theo công thức:

ID =  12 μ Cox  WL(VGS −Vth )2

ta thấy rằng vì I_D tỉ lệ nghịch với L, nên I_D sẽ tăng khi L giảm. Tuy nhiên, khi L quá ngắn, các hiệu ứng kênh ngắn (short-channel effects) như rút ngắn kênh (CLM) và giảm điện áp ngưỡng (Drain-Induced Barrier Lowering – hạ thấp rào cản do drain) xuất hiện, làm dòng dẫn I_D tăng mạnh hơn dự đoán lý thuyết. Hiệu ứng CLM (Channel-Length Modulation – hiệu ứng biến đổi chiều dài kênh) có thể được mô tả bằng:

ID =  12 μ Cox  WL(VGS −Vth )2(1+λVDS)

Vì vậy, khi L giảm dòng ID​ tăng cả do tỉ lệ W/L lớn hơn và do các hiệu ứng kênh ngắn.

- BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Ảnh schematic NMOS.

Hình 6. Ảnh schematic NMOS mô phỏng bằng Cadence

- Đồ thị I_D–V_DS và I_D–V_GS.

Hình 7. Đồ thị I_D – V_DS tại các V_GS khác nhau

Hình 8. Đồ thị I_D – V_GS.

Hình 9. Giá trị V_th được tính toán bằng Caculator trong Cadence

Bảng giá trị V_th, I_on, I_off:

| V_th | I_on | I_off |
| --- | --- | --- |
| 29.9455(mV) | 269.0795 (nA) | 189.1033 (uA) |

Nhận xét về vùng hoạt động:

Dựa vào kết quả mô phỏng , ta có các thông số đặc trưng của transistor như sau: điện áp ngưỡng Vth=29.9455(mV) , dòng bật Ion= 269.0795 (nA) và dòng tắt Ioff= 189.1033 (uA).

Vùng cutoff (tắt): Do Vth rất thấp, dòng rò Ioff lớn, NMOS gần như không tắt hoàn toàn. Điều này khiến transistor khó đạt trạng thái tắt lý tưởng và tiêu thụ điện năng khi tắt cao.

Vùng tuyến tính (linear/triode): Khi VGS > Vth nhưng VDS còn nhỏ, NMOS hoạt động gần như tuyến tính, dòng ID tăng xấp xỉ tỷ lệ với VDS. Trong vùng này, kênh dẫn đã hình thành và transistor hoạt động tương tự một điện trở được điều khiển bởi VGS. Tuy nhiên, do I_on nhỏ, khả năng điều khiển dòng tải vẫn hạn chế.

Vùng bão hòa (saturation): Khi VDS ≥ VGS – Vth, NMOS chuyển sang vùng bão hòa, dòng ID phụ thuộc chủ yếu vào VGS và gần như không đổi khi VDS tăng thêm. Tuy nhiên, hiệu ứng rút ngắn kênh (Channel Length Modulation – CLM) khiến ID tăng nhẹ, giải thích vì sao đặc tuyến bão hòa vẫn có độ nghiêng nhỏ thay vì nằm ngang tuyệt đối.

Kết luận: V_th thấp giúp NMOS dễ được kích dẫn với điện áp cổng nhỏ, nhưng dòng bật I_on khá thấp và dòng rò I_off lớn, dẫn đến tỷ lệ I_on/I_off rất thấp (~0.0014). Điều này chỉ ra hiệu quả chuyển mạch kém và khả năng truyền dòng hạn chế, cần lưu ý trong thiết kế các mạch logic hoặc mạch tiêu thụ năng lượng thấp.

LAB 1-2: MÔ PHỎNG ĐẶC TUYẾN TRANSISTOR PMOS TRONG CADENCE VIRTUOSO

- MỤC TIÊU

Lab 1-2 giúp sinh viên mô phỏng đặc tuyến I_D–V_SD và I_D–V_SG của transistor PMOS trong Cadence Virtuoso, từ đó hiểu được tính dẫn ngược của PMOS và so sánh với NMOS.

- CÔNG CỤ & CHUẨN BỊ

  - Phần mềm: Cadence Virtuoso (ADE L hoặc ADE XL)

  - Simulator: Spectre

  - Thư viện công nghệ: gpdk90nm

  - Linh kiện: PMOS, nguồn DC, VDD, GND

  - Môi trường: Linux (CentOS/Ubuntu)

- CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- PMOS dẫn khi V_GS < V_thp (V_thp âm).

- Ba vùng hoạt động tương tự NMOS nhưng đảo cực tính điện áp.

- Dòng dẫn của PMOS nhỏ hơn NMOS do mobility thấp hơn.

- CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Tạo thư viện và cell schematic

- Tạo thư viện: `standardcell` → Attach công nghệ `gpdk90nm`.

- Tạo cell schematic: `pmos_char_sch`.

Bước 2: Thiết kế mạch đo đặc tuyến PMOS

- Đặt PMOS trong schematic.

- Kết nối:

+ Source → VDD.

+ Gate → nguồn DC VG.

+ Drain → nguồn DC VD.

+ Bulk → VDD.

- Gắn nhãn: VG, VD, ID.

- Lưu và kiểm tra schematic.

Bước 3: Mô phỏng DC

- Mở ADE L.

- Chọn Simulator: Spectre.

- Analysis → DC.

- Sweep V_SG (0 → 1.8V) và V_SD (0 → 1.8V).

- Quan sát đặc tuyến I_D–V_SD và I_D–V_SG.

- SO SÁNH VỚI NMOS

| Thông số | NMOS | PMOS |

|-----------|-------|	|

| Loại carrier | Electron | Hole |

| Mobility | Cao | Thấp |

| Dòng dẫn | Lớn | Nhỏ |

| V_th | Dương | Âm |

| Kích thước cần thiết | Nhỏ | Lớn hơn |

Dưới đây là bảng so sánh giữa NMOS VÀ PMOS:

| Thông số | NMOS | PMOS |
| --- | --- | --- |
| Loại carier | Electron | Hole (lỗ trống) |
| Mobility | Cao | Thấp |
| Dòng dẫn | Lớn | Nhỏ |
| Điện áp ngưỡng (V_th) | Dương | Âm |
| Kích thước cần thiết | Nhỏ | Lớn hơn |

Nhận xét:

- NMOS sử dụng electron làm hạt dẫn chính, có độ linh động cao, nên dòng dẫn lớn và tốc độ nhanh hơn PMOS.

- PMOS sử dụng hole (lỗ trống), có độ linh động thấp hơn, nên để đạt dòng tương đương, transistor PMOS cần kích thước kênh lớn hơn.

- Điện áp ngưỡng Vth của PMOS mang giá trị âm, trong khi NMOS có Vth dương.

Trong mạch CMOS, NMOS đảm nhiệm phần kéo xuống (pull-down) còn PMOS kéo lên (pull-up), giúp mạch tiêu thụ công suất tĩnh rất nhỏ và hoạt động ổn định.

- CÂU HỎI ÔN TẬP

  - Vì sao PMOS dẫn khi V_GS < V_thp?

Vì 𝑉𝑡ℎ𝑝của PMOS là âm, nên khi 𝑉𝐺𝑆 < 𝑉𝑡ℎ𝑝(tức là ∣ 𝑉𝑆𝐺 ∣>∣ 𝑉𝑡ℎ𝑝 ∣), kênh dẫn hình thành và PMOS dẫn điện.

  - So sánh vùng bão hòa giữa NMOS và PMOS.

NMOS: bão hòa khi 𝑉𝐷𝑆 ≥ 𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ

PMOS: bão hòa khi 𝑉𝑆𝐷 ≥ 𝑉𝑆𝐺−∣ 𝑉𝑡ℎ𝑝 ∣

→ Cùng dạng điều kiện, chỉ khác dấu điện áp.

  - Vì sao PMOS thường có W lớn hơn NMOS trong CMOS inverter?

Vì hệ số di động lỗ (μp) nhỏ hơn của electron (μn), nên phải tăng W để dòng PMOS ≈ dòng NMOS → cân bằng điểm chuyển mạch.

  - Khi nhiệt độ tăng, dòng PMOS thay đổi như thế nào?

Dòng giảm vì độ linh động của lỗ giảm khi nhiệt độ tăng.

- BÁO CÁO KẾT QUẢ

Schematic PMOS:

Hình 1. Ảnh schematic PMOS mô phỏng bằng Cadence

- Đồ thị I_D–V_SD.

Hình 2. Đồ thị đặc tuyến I_D–V_SD của transistor PMOS

- Đồ thị I_D–V_SG.

Hình 3 . Đồ thị đặc tuyến I_D–V_SG của transistor PMOS

Hình 4. Bảng kết quả thể hiện Vth

Hình 5. Giá trị V_th được tính toán bằng Caculator trong Cadence

Hình 5. Đồ thị ID/VSG  thể hiện IOn

Hình 6. Đồ thị ID/VSG  thể hiện Ioff

- Bảng giá trị V_thp, I_on, I_off.

| V_thp | I_on | I_off |
| --- | --- | --- |
| -172.582 m V | -2.4466 n A | -89.3288 A |

- So sánh trực tiếp với kết quả NMOS (Lab 1-1).

Bảng xem Ion, Ioff:

| Loại MOS | Ion | Ioff |
| --- | --- | --- |
| NMOS | Vg = VDD | Vg = 0 V |
| PMOS | Vg = 0 V | Vg = VDD |

Bảng so sánh thông số khi mô phỏng:

| Thông số | NMOS | PMOS | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Vth | 29.9455(mV) | -172.582 m V | NMOS bật khi V_GS > +30 mV → dẫn sớm. PMOS bật khi V_SG > 172 mV → cần điện áp lớn hơn (về trị tuyệt đối) để bật. |
| Ion | 269.0795 (nA) | -2.4466 n A | NMOS dòng bật mạnh hơn rất nhiều (~100 lần) do electron mobility cao hơn hole mobility. |
| Ioff | 189.1033 (uA) | -89.3288 uA | Dòng rò NMOS lớn hơn PMOS, nhưng PMOS dòng bật cực nhỏ → hiệu quả bật/tắt thấp. |
| Tỷ lệ Ion/Ioff | ≈ 0.00142 | ≈ 2.74×10⁻⁵ | NMOS chuyển mạch hiệu quả hơn. PMOS I_on/I_off thấp → dòng bật quá nhỏ so với dòng tắt. |
| Vùng hoạt động | Vùng tắt(Cutoff): dòng rò lớn, Vùng tuyến tính (Linear): dốc cao, Vùng bão hòa(Saturation): I_D lớn. | Vùng tắt: dòng rò thấp hơn, Vùng tuyến tính: dốc thấp, Vùng bão hòa: I_D cực thấp | NMOS dẫn mạnh, PMOS dẫn yếu → cần W_P > W_N để cân bằng dòng trong CMOS. |

Kết luận:
Từ kết quả so sánh giữa NMOS và PMOS, có thể thấy rằng NMOS có điện áp ngưỡng thấp, dòng bật lớn và khả năng dẫn mạnh hơn, trong khi PMOS có điện áp ngưỡng âm lớn, dòng bật nhỏ và dẫn yếu hơn. Điều này xuất phát từ sự khác biệt về độ linh động của hạt mang điện - electron trong NMOS di chuyển nhanh hơn lỗ trống trong PMOS.

Ngoài ra, dòng rò của NMOS cao hơn, dẫn đến tiêu thụ công suất tĩnh lớn hơn, trong khi PMOS tuy rò ít hơn nhưng dòng bật quá nhỏ, làm giảm hiệu quả chuyển mạch. Vì vậy, trong thiết kế mạch CMOS, NMOS được dùng làm phần kéo xuống (pull-down), còn PMOS làm phần kéo lên (pull-up). Để cân bằng dòng giữa hai loại transistor, kích thước PMOS (W_P) thường được thiết kế lớn hơn NMOS (W_N).

Tóm lại, NMOS cho tốc độ và khả năng dẫn dòng tốt hơn, còn PMOS cần kích thước lớn hơn để đạt đặc tính tương đương, và việc kết hợp cả hai trong CMOS giúp tận dụng ưu điểm của từng loại để đạt hiệu suất cao và tiêu thụ năng lượng thấp.

LAB 2-1: THIẾT KẾ CỔNG LOGIC CMOS 2 NGÕ VÀO (NAND, NOR, AND, OR, XOR, INV)

I. MỤC TIÊU

Lab 2-1 hướng dẫn sinh viên thiết kế các cổng logic CMOS cơ bản (2 ngõ vào) trong Cadence Virtuoso, hiểu cấu trúc mạng kéo lên (PMOS – PUN) và kéo xuống (NMOS – PDN), và kiểm chứng bảng chân lý qua mô phỏng Transient.

II. CÔNG CỤ & CHUẨN BỊ

1. Phần mềm: Cadence Virtuoso (ADE L hoặc ADE XL)
2. Simulator: Spectre
3. Thư viện công nghệ: gpdk90nm
4. Linh kiện: NMOS, PMOS, nguồn DC, GND, Pulse Source
5. Môi trường: Linux (CentOS/Ubuntu)

III. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Các cổng logic CMOS gồm hai mạng đối ngẫu:
- **PUN (PMOS network):** Kéo đầu ra lên VDD khi đầu ra logic 1.
- **PDN (NMOS network):** Kéo đầu ra xuống GND khi đầu ra logic 0.
Cấu trúc cơ bản:
- NAND: NMOS nối tiếp, PMOS song song.
- NOR: NMOS song song, PMOS nối tiếp.
- INV: 1 PMOS + 1 NMOS.
- AND = NAND + INV.
- OR = NOR + INV.
- XOR: cấu trúc hỗn hợp (8–12 transistor).

IV. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ

1. Tạo thư viện: `standardcell` → Attach công nghệ `gpdk90nm`.
2. Tạo schematic cho từng cổng: NAND2, NOR2, INV, AND2, OR2, XOR2.
3. Thiết kế transistor đúng theo PUN/PDN.
4. Gắn nhãn: A, B, OUT, VDD, VSS.
5. Check & Save schematic.
6. Tạo Symbol: `Create → Cellview → From Cellview → Symbol`.

V. KIỂM CHỨNG HOẠT ĐỘNG

1. Tạo testbench `tb_cmos_gates`.
2. Thêm các nguồn xung cho A và B.
3. Mô phỏng Transient trong ADE L.
4. Quan sát dạng sóng và đối chiếu bảng chân lý:
| A | B | NAND | AND | NOR | OR | XOR | INV(A) |
|---|---|------|-----|-----|----|-----|--------|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

VI. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG:

1.Cổng NAND:

1.1 Sơ đồ nguyên lí:

Hình 1.1 Mạch nguyên lý NAND

1.2. Đóng gói:

Hình 1.2 Đóng gói cổng NAND

1.3 Mô phỏng mạch dùng Vpulse:

Hình 1.3 Mô phỏng mạch NAND dùng Vpulse

Thông số Vpulse của tín hiệu:

Hình 1.4 Thiết lập thời gian mô phỏng

Hình 1.5 Thiết lập ngõ vào và ra

Hình 1.6 Thông số Vpulse của tín hiệu A

Hình 1.7 Thông số Vpulse của tín hiệu B

1.4 Bảng trạng thái:

Hình 1.8 Bảng trạng thái cổng NAND

1.5 Kết quả mô phỏng:

Hình 1.9 Dạng sóng cổng NAND

Phân tích kết quả mô phỏng:

Tại thời điểm V1:

Ta nhìn thấy:

VA = 0V (mức thấp)

VB = 0V (mức thấp)

Ngõ ra VOut = 1.79999V ≈ 1.8V (mức cao)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng NAND : Nếu 1 đầu vào thấp thì ngõ ra cao.

Tại thời điểm V2:

Ta nhìn thấy:

VA = 0V (mức thấp)

VB = 1.8V (mức cao)

Ngõ ra VOut = 1.7955V ≈ 1.8V (mức cao)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng NAND : Nếu 1 đầu vào thấp thì ngõ ra cao.

Tại thời điểm V3:

Ta nhìn thấy:

VA = 1.8V (mức cao)

VB = 0V (mức thấp)

Ngõ ra VOut = 1.7903V ≈ 1.8V (mức cao)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng NAND : Nếu 1 đầu vào thấp thì ngõ ra cao.

Tại thời điểm V4:

Ta nhìn thấy:

VA = 1.8V (mức cao)

VB = 1.8V (mức cao )

Ngõ ra VOut = 54.0961uV ≈ 0V (mức thấp)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng NAND : Nếu 2 đầu vào cao thì ngõ ra thấp.

Kết luận:  Kết quả mô phỏng hoàn toàn phù hợp với bảng trạng thái của cổng NAND: chỉ khi cả hai đầu vào đều ở mức cao thì ngõ ra xuống thấp, các trường hợp còn lại ngõ ra luôn ở mức cao. Mạch hoạt động đúng chức năng logic đã thiết kế.

2. Cổng NOR:

2.1 Sơ đồ nguyên lí:

Hình 2.1 Mạch nguyên lý NOR

2.2. Đóng gói:

Hình 2.2 Đóng gói cổng NOR

2.3 Mô phỏng mạch dùng Vpulse:

Hình 2.3 Mô phỏng mạch NOR dùng Vpulse

Thông số Vpulse của tín hiệu:

Hình 2.4 Thiết lập ngõ vào và ra

Hình  2.5 Thiết lập thời gian mô phỏng

Hình 2.6 Thông số Vpulse của tín hiệu A

Hình 2.7 Thông số Vpulse của tín hiệu B

2.4 Bảng trạng thái:

Hình 2.8 Bảng trạng thái cổng NOR

2.5 Kết quả mô phỏng:

Hình 2.9 Dạng sóng cổng NOR

Phân tích kết quả mô phỏng:

Tại thời điểm V1:

Ta nhìn thấy:

A = 0V (mức thấp)

B = 0V (mức thấp)

Ngõ ra Y = 1.79837V ≈ 1.8V (mức cao)

So sánh kết quả mô phỏng: Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng NOR : Nếu 2 đầu vào thấp thì ngõ ra cao.

Tại thời điểm V2:

Ta nhìn thấy:

A = 0V (mức thấp)

B = 1.8V (mức cao)

Ngõ ra Y = 28.0525uV ≈ 0V (mức thấp)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng NOR : Nếu 1 đầu vào cao thì ngõ ra thấp.

Tại thời điểm V3:

Ta nhìn thấy:

A = 1.8V (mức cao)

B = 0V (mức thấp)

Ngõ ra Y = 30.9167uV ≈ 0V  (mức cao)

So sánh kết quả mô phỏng: Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng NOR : Nếu 1 đầu vào cao thì ngõ ra thấp.

Tại thời điểm V4:

Ta nhìn thấy:

A = 1.8V (mức cao)

B = 1.8V (mức cao )

Ngõ ra Y = 57.5618uV ≈ 0V (mức thấp)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng NOR: Nếu 1 đầu vào cao thì ngõ ra thấp.

Kết luận:  Kết quả mô phỏng cho thấy cổng NOR hoạt động hoàn toàn đúng theo bảng trạng thái: chỉ khi cả hai đầu vào đều ở mức thấp thì ngõ ra đạt mức cao, còn chỉ cần một trong hai đầu vào ở mức cao thì ngõ ra lập tức xuống mức thấp. Các giá trị điện áp thu được xấp xỉ mức logic lý thuyết, chứng tỏ mạch NOR được thiết kế và mô phỏng chính xác, hoạt động ổn định và đúng chức năng.

3. Cổng INV:

3.1 Sơ đồ nguyên lí:

Hình 3.1 Mạch nguyên lý INV

3.2. Đóng gói:

Hình 3.2 Đóng gói cổng INV

3.3 Mô phỏng mạch dùng Vpulse:

Hình 3.3 Mô phỏng mạch INV dùng Vpulse

Thông số Vpulse của tín hiệu:

Hình 3.4 Thiết lập ngõ vào và ra

Hình 3.5 Thiết lập thời gian mô phỏng

Hình 3.6 Thông số Vpulse của tín hiệu

3.4 Bảng trạng thái:

Hình 3.7 Bảng trạng thái cổng INV

3.5 Kết quả mô phỏng:

Hình 3.8 Dạng sóng của cổng INV

Phân tích kết quả mô phỏng:

Tại thời điểm V1:

Ta nhìn thấy:

A = 1.8V (mức cao)

Ngõ ra Y = 17.214 uV ≈ 0V  (mức thấp)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng INV : Ngõ ra đảo với ngõ vào

Tại thời điểm V2:

Ta nhìn thấy:

A = 0V (mức thấp)

Ngõ ra Y = 1.79917V ≈ 1.8V (mức cao)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng INV: Ngõ ra đảo với ngõ vào.

Kết luận: Kết quả mô phỏng khẳng định cổng INV hoạt động đúng chức năng: ngõ ra luôn đảo ngược so với đầu vào, ở mức thấp gần 0 V khi đầu vào cao và ở mức cao gần 1,8 V khi đầu vào thấp. Mạch hoạt động ổn định và chính xác về mặt logic.

- Cổng AND:

4.1 Sơ đồ nguyên lí:

Hình 4.1 Mạch nguyên lý AND

4.2. Đóng gói:

Hình 4.2 Đóng gói cổng AND

4.3 Mô phỏng mạch dùng Vpulse:

Hình 4.3 Mô phỏng mạch AND dùng Vpulse

Thông số Vpulse của tín hiệu:

Hình 4.4 Thiết lập thời gian mô phỏng

Hình  4.5. Thiết lập ngõ vào và ra

Hình 4.6. Thông số Vpulse của tín hiệu A

Hình 4.7. Thông số Vpulse của tín hiệu B

  - Bảng trạng thái:

Hình 4.8 Bảng trạng thái cổng AND

4.5 Kết quả mô phỏng:

Hình 4.9 Dạng sóng của cổng AND

Phân tích kết quả mô phỏng:

Tại thời điểm V1:

Ta nhìn thấy:

A = 0V (mức thấp)

B = 0V (mức thấp)

Ngõ ra Y = 28.0942uV ≈ 0V (mức thấp)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng AND : Nếu 1 đầu vào thấp thì ngõ ra thấp.

Tại thời điểm V2:

Ta nhìn thấy:

A = 0V (mức thấp)

B = 1.8V (mức cao)

Ngõ ra Y= 19.519uV ≈ 0V (mức thấp)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng AND : Nếu 1 đầu vào thấp thì ngõ ra thấp.

Tại thời điểm V3:

Ta nhìn thấy:

A = 1.8V (mức cao)

B = 0V (mức thấp)

Ngõ ra Y= 18.5576uV ≈ 0V (mức thấp)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng AND : Nếu 1 đầu vào thấp thì ngõ ra thấp.

Tại thời điểm V4:

Ta nhìn thấy:

A = 1.8V (mức cao)

B = 1.8V (mức cao )

Ngõ ra Y= 1.79917V≈ 1.8V (mức cao)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng AND : Nếu cả 2 đầu vào cao thì ngõ ra cao.

Kết luận:  Kết quả mô phỏng khẳng định mạch AND hoạt động đúng theo bảng trạng thái: ngõ ra chỉ ở mức cao (≈1.8 V) khi cả hai đầu vào đều cao; trong tất cả các trường hợp có ít nhất một đầu vào thấp, ngõ ra ở mức thấp (≈0 V). Các giá trị mức điện áp ngõ ra cao (Voltage Output High) và mức điện áp ngõ ra thấp (Voltage Output Low) thu được sát với VDD và 0 V, cho thấy mạch hoạt động ổn định và chính xác về mặt logic.

- Cổng OR:

5.1 Sơ đồ nguyên lí:

Hình  5.1 Mạch nguyên lý OR

5.2. Đóng gói:

Hình 5.2 Đóng gói cổng OR

5.3 Mô phỏng mạch dùng Vpulse:

Hình 5.3 Mô phỏng mạch OR dùng Vpulse

Thông số Vpulse của tín hiệu:

Hình 5.4 Thiết lập ngõ vào và ra

Hình 5.5 Thiết lập thời gian mô phỏng

Hình 5.6 Thông số Vpulse của tín hiệu A

Hình 5.7 Thông số Vpulse của tín hiệu B

  - Bảng trạng thái:

Hình 5.8 Bảng trạng thái cổng OR

5.5 Kết quả mô phỏng:

Hình 5.9 Dạng sóng của cổng OR

Phân tích kết quả mô phỏng:

Tại thời điểm V1:

Ta nhìn thấy:

A = 0V (mức thấp)

B = 0V (mức thấp)

Ngõ ra Y = 22.9109uV ≈ 0V (mức thấp)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng OR : Nếu cả 2 đầu vào thấp thì ngõ ra thấp.

Tại thời điểm V2:

Ta nhìn thấy:

A = 0V (mức thấp)

B = 1.8V (mức cao)

Ngõ ra Y= 1.79917V ≈ 1.8V (mức cao)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng OR : Nếu 1 đầu vào cao thì ngõ ra cao

Tại thời điểm V3:

Ta nhìn thấy:

A = 1.8V (mức cao)

B = 0V (mức thấp)

Ngõ ra Y= 1.79917V ≈ 1.8V (mức cao)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng AND : Nếu 1 đầu vào cao thì ngõ ra cao

Tại thời điểm V4:

Ta nhìn thấy:

A = 1.8V (mức cao)

B = 1.8V (mức cao )

Ngõ ra Y= 1.79924V ≈ 1.8V (mức cao)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng OR : Nếu 1 đầu vào cao thì ngõ ra cao

Kết luận:

Kết quả mô phỏng khẳng định cổng OR hoạt động đúng theo bảng trạng thái:

Khi cả hai đầu vào đều thấp thì ngõ ra ở mức thấp (≈ 0 V).

Khi có ít nhất một đầu vào cao thì ngõ ra ở mức cao (≈ 1.8 V).

Các giá trị đo được (VOH ≈ 1.799–1.79924 V; VOL ≈ vài chục µV) rất sát với mức logic lý thuyết, chứng tỏ mạch hoạt động ổn định và chính xác.

- Cổng XOR:

6.1 Sơ đồ nguyên lí:

Hình 6.1 Mạch nguyên lý XOR

6.2. Đóng gói:

Hình 6.2. Đóng gói cổng XOR

6.3 Mô phỏng mạch dùng Vpulse:

Hình 6.3. Mô phỏng mạch XOR dùng Vpulse

Thông số Vpulse của tín hiệu:

Hình 6.4. Thiết lập thời gian mô phỏng

Hình 6.5. Thông số Vpulse của tín hiệu A

Hình 6.6. Thông số Vpulse của tín hiệu B

  - Bảng trạng thái:

Hình 6.7. Bảng trạng thái cổng NAND

6.5 Kết quả mô phỏng:

Hình 6.8. Dạng sóng của cổng XOR

Phân tích kết quả mô phỏng:

Tại thời điểm V1:

Ta nhìn thấy:

A = 0V (mức thấp)

B = 0V (mức thấp)

Ngõ ra Y = 93.9391uV ≈ 0V (mức thấp)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng XOR : Nếu 2 đầu vào giống nhau, đầu ra mức thấp.

Tại thời điểm V2:

Ta nhìn thấy:

A = 0V (mức thấp)

B = 1.8V (mức cao)

Ngõ ra Y= 1.79913V ≈ 1.8V (mức cao)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng XOR : Nếu 2 đầu vào khác nhau, đầu ra mức cao.

Tại thời điểm V3:

Ta nhìn thấy:

A = 1.8V (mức cao)

B = 0V (mức thấp)

Ngõ ra Y= 1.79811V ≈ 1.8V (mức cao)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng XOR : Nếu 2 đầu vào khác nhau, đầu ra mức cao.

Tại thời điểm V4:

Ta nhìn thấy:

A = 1.8V (mức cao)

B = 1.8V (mức cao )

Ngõ ra Y= 75.116uV ≈ 0V (mức thấp)

So sánh kết quả mô phỏng:  Kết quả đúng với bảng trạng thái của cổng  XOR : Nếu 2 đầu vào giống nhau, đầu ra mức thấp.

Kết luận: Kết quả mô phỏng cho thấy cổng XOR hoạt động đúng theo bảng trạng thái. Ngõ ra ở mức thấp gần 0 V khi hai đầu vào giống nhau, và ở mức cao gần 1,8 V khi hai đầu vào khác nhau. Các kết quả này hoàn toàn khớp với lý thuyết, chứng tỏ mạch hoạt động ổn định và chính xác.

LAB 2-2: THIẾT KẾ MẠCH D FLIP-FLOP CMOS TRONG CADENCE VIRTUOSO

I. MỤC TIÊU

Lab 2-2 giúp sinh viên thiết kế mạch D Flip-Flop (DFF) ở mức transistor CMOS trong Cadence Virtuoso, hiểu nguyên lý hoạt động master–slave và tạo symbol để mô phỏng tín hiệu D, CLK và Q.

II. CÔNG CỤ & CHUẨN BỊ

1. Phần mềm: Cadence Virtuoso (ADE L hoặc ADE XL)
2. Mô phỏng: Spectre Simulator
3. Thư viện công nghệ: gpdk90nm
4. Linh kiện: NMOS, PMOS, nguồn VDD, GND, inverter, transmission gate
5. Hệ điều hành: Linux (CentOS/Ubuntu)

III. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Mạch D Flip-Flop CMOS hoạt động dựa trên cấu trúc **master–slave latch**:
- **Master latch:** lưu giá trị D khi CLK=0.
- **Slave latch:** chốt dữ liệu ra Q khi CLK=1.
→ DFF truyền dữ liệu D sang Q theo **cạnh lên (positive edge)** của xung CLK.

IV. CẤU TRÚC MẠCH

- Mỗi latch gồm 1 transmission gate (TG) và 2 inverter mắc vòng kín.
- TG được điều khiển bởi CLK và CLK_bar.
- DFF = Master latch + Slave latch (TG nối tiếp).

V. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ

1. Tạo thư viện: `standardcell` → Attach công nghệ `gpdk90nm`.
2. Tạo schematic cell: `DFF`.
3. Thiết kế:
   - D → inverter → TG1 (điều khiển CLK) → latch 1.
   - TG2 (điều khiển CLK_bar) → latch 2 → Q.
4. Tạo inverter và TG riêng để tái sử dụng.
5. Gắn nhãn: D, CLK, Q, Q_bar, VDD, GND.
6. Check & Save schematic, sau đó tạo symbol.

VI. MÔ PHỎNG KIỂM CHỨNG

1. Tạo testbench: `tb_DFF`.
2. Gán tín hiệu:
   - D: Pulse (0–1V, Period=20ns).
   - CLK: Pulse (0–1V, Period=40ns).
3. Mô phỏng Transient (Stop time = 100ns).
4. Quan sát D, CLK, Q để kiểm chứng truyền dữ liệu theo cạnh lên.

VII. BÁO CÁO KẾT QUẢ

1.Sơ đồ nguyên lí:

Hình 1. Sơ đồ mạch nguyên lí của D FLIP_FLOP

2. Đóng gói:

Hình 2. Đóng gói D Flip_Flop

3. Mô phỏng mạch dùng Vpulse:

Hình 3. Mô phỏng mạch D FLIP_FLOP dùng Vpulse

4.Thông số Vpulse của tín hiệu:

Hình 4. Thiết lập thời gian và ngõ vào, ngõ ra

Hình 5. Thông số Vpulse của tín hiệu CLK

Hình 6. Thông số Vpulse của tín hiệu D

5. Bảng trạng thái:

Hình 7. Bảng trạng thái của D FLIP_FLOP

6. Kết quả mô phỏng:

Hình 8. Dạng sóng của D FLIP_FLOP

a.Các tín hiệu trên đồ thị:

V(CLK) – Màu Đỏ – Biên độ = 1V:
Tín hiệu xung đồng hồ (Clock). Đây là DFF kích theo cạnh dương (Positive Edge-Triggered) vì đầu ra chỉ thay đổi khi CLK chuyển từ mức thấp → cao.

V(D) – Màu Xanh Lá – Biên độ = 1V:
Tín hiệu dữ liệu đầu vào (Data Input).

V(Q) – Màu Hồng/Magenta – Biên độ = 1.7V:
Tín hiệu đầu ra chính.

V(Q̅) – Màu Xanh Da Trời – Biên độ = 1.7V:
Tín hiệu đầu ra đảo.

b. Phân tích hoạt động của D Flip-Flop:

Nguyên tắc của DFF kích theo cạnh dương:

Tức là Q lấy giá trị của D ngay trước thời điểm cạnh dương CLK.

Bảng phân tích theo các cạnh dương CLK:

| Thời điểm cạnh dương CLK | Giá trị D trước cạnh | Giá trị Q sau cạnh | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 ns | 0 | 0 | DFF hoạt động đúng |
| 12.5 ns | 0 | 0 | D giữ mức thấp |
| 25.0 ns | 1 | 1 | D chuyển lên cao → Q theo |
| 37.5 ns | 0 | 0 | D chuyển xuống thấp → Q theo |
| 50.0 ns | 0 | 0 | D giữ thấp |
| 62.5 ns | 1 | 1 | D tăng lên |
| 75.0 ns | 1 | 1 | D giữ mức cao |
| 87.5 ns | 0 | 0 | D giảm xuống |

c. Phân tích độ trễ (Delay) :

Hai điểm đánh dấu V1 và V2 dùng để đo độ trễ lan truyền.

Điểm V1 (t ≈ 25.46 ns)

Cạnh dương CLK xảy ra tại ≈ 25.04 ns.

Tại thời điểm này, D đang mức Cao.

Q bắt đầu chuyển từ thấp → cao sau đó.

Độ trễ chuyển mức lên (Low → High):

tpLH≈25.46 ns−25.04 ns=0.42 ns

Điểm V2 (t ≈ 37.79 ns)

Cạnh dương CLK tại ≈ 37.5 ns.

D đang ở mức Thấp.

Q chuyển từ cao → thấp tại ≈ 37.79 ns.

Q̅ chuyển thấp → cao tại ≈ 38.07 ns.

Độ trễ chuyển mức xuống (High → Low):

tpHL≈37.79 ns−37.5 ns

Khoảng 0.29 ns – 0.32 ns tuỳ theo điểm đo chính xác.

Nhận xét: Từ kết quả mô phỏng đó ta thấy:

Tại thời điểm V1:

CLK kích cạnh lên từ 0V lên 1V

Tín hiệu D ở mức cao 1V

Ngõ ra Q=1.8V (mức cao)

Kết quả cho thấy: hoạt động đúng với nguyên lí của D FLIP_FLOP ghi dữ liệu D vào Q tại cạnh lên của CLK.

Tại thời điểm V2:

CLK kích cạnh lên từ 0V lên 1V

Tín hiệu D ở mức thấp 0V

Ngõ ra Q= 22.986 uV (mức thấp)

Kết quả cho thấy: hoạt động đúng với nguyên lí của D FLIP_FLOP ghi dữ liệu D vào Q tại cạnh lên của CLK.

Kết luận: Quan sát tại hai vị trí V1 và V2 cho thấy D flip-flop hoạt động đúng theo lý thuyết. Tại cạnh lên của xung clock, flip-flop ghi chính xác giá trị D vào Q, trong khi Q_bar luôn duy trì trạng thái ngược pha với Q. Điều này xác nhận rằng mạch D flip-flop đã thực hiện chức năng lưu trữ và đảo tín hiệu một cách chính xác.

LAB 3-1: PHÂN TÍCH THỜI GIAN TRỄ (TIMING ANALYSIS) CỦA CỔNG LOGIC CMOS

I. MỤC TIÊU

Lab 3-1 giúp sinh viên đo và phân tích thời gian trễ lan truyền (tPHL, tPLH, tpd) trong các cổng logic CMOS như INV, NAND, NOR, XOR. Sinh viên sẽ học cách đo trễ bằng ViVA((Visualization & Analysis tool)/Calculator trong Cadence ADE L.

II. CHUẨN BỊ

1. Symbol các cổng logic từ Lab 2-1.
2. Tạo testbench `tb_cmos_timing`.
3. Nguồn cung: VDD = 1.8V.
4. VinA, VinB: nguồn xung (Pulse).

III. CẤU HÌNH MÔ PHỎNG

- ADE L → Simulator: Spectre.
- Analysis → Transient.
- Stop Time = 20ns.
- Quan sát tín hiệu: A, B, OUT.

IV. ĐO THỜI GIAN TRỄ

1. Dùng Calculator trong ViVA để đo mức 50% VDD:
   tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑)
   tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)
   tpd_avg = (tPHL + tPLH) / 2
2. Lặp lại với INV, NAND, NOR, XOR.
3. So sánh kết quả.

4. Đánh giá ảnh hưởng fanout với độ trễ

V. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

- Dạng sóng rõ ràng giữa đầu vào và đầu ra.
- Tính được tPHL, tPLH, tpd.
- Nhận xét: NAND/NOR nhanh hơn XOR.
- Ghi lại bảng kết quả trễ.

VI. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Tại sao trễ của cổng CMOS phụ thuộc vào W/L và tải đầu ra?

Trễ của cổng CMOS phụ thuộc vào W/L vì tỉ lệ này quyết định khả năng dẫn của transistor. Khi W lớn hoặc L nhỏ, transistor dẫn mạnh hơn, dòng nạp/xả nhanh hơn nên tín hiệu ra thay đổi nhanh. Ngược lại, W nhỏ hoặc L dài làm transistor yếu, dẫn đến thời gian đáp ứng chậm.
Ngoài ra, trễ còn phụ thuộc vào tải đầu ra (điện dung của cổng tiếp theo). Tải càng lớn, mạch phải “kéo” nhiều điện tích hơn để thay đổi mức logic, khiến thời gian chuyển mức kéo dài. Vì vậy transistor mạnh (W/L lớn) và tải nhỏ → trễ nhỏ; transistor yếu và tải lớn → trễ tăng.
2. Vì sao XOR có trễ lớn hơn NAND/NOR?

Cổng XOR có trễ lớn hơn vì cấu trúc của nó phức tạp hơn nhiều so với NAND/NOR. XOR cần nhiều transistor hơn và có nhiều tầng logic nội bộ hơn để tạo ra điều kiện “khác nhau” giữa hai đầu vào.
Điều này làm đường tín hiệu phải đi qua nhiều transistor nối tiếp, mỗi transistor lại thêm một khoảng trễ. Trong khi đó, NAND/NOR có cấu trúc đơn giản hơn, số tầng logic ít hơn, nên tín hiệu truyền nhanh hơn.
Tóm lại: nhiều transistor hơn, nhiều tầng hơn → đường dẫn dài → trễ XOR lớn hơn.
3. Làm thế nào để giảm trễ mà không tăng công suất nhiều?

Có thể giảm trễ nhưng hạn chế tăng công suất bằng các cách sau:

Tăng kích thước transistor vừa phải: làm transistor mạnh hơn nhưng không phóng đại W quá lớn để tránh tăng công suất động.

Tối ưu số tầng logic: rút ngắn đường truyền tín hiệu, gom các cổng liên tiếp thành cấu trúc hợp lý hơn để giảm thời gian lan truyền.

Giảm tải không cần thiết: bố trí layout sao cho dây ngắn hơn, giảm điện dung liên kết → trễ giảm mà không tốn thêm công suất.

Dùng buffer đúng vị trí: chèn buffer ở các đường phải kéo tải lớn để giảm trễ nhưng công suất tăng không đáng kể.

VII. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG:

Định nghĩa delay truyền của mạch số:

Trong mạch số CMOS, độ trễ truyền (propagation delay) là khoảng thời gian cần thiết để tín hiệu đầu vào thay đổi và gây ra sự thay đổi tương ứng ở đầu ra của cổng logic. Đây là một thông số quan trọng quyết định tốc độ hoạt động của mạch số.

Độ trễ truyền trong mạch CMOS thường được chia thành hai loại:

- tPLH(Propagation Delay Low to High): Thời gian từ khi đầu vào chuyển từ mức logic thấp (0) lên mức logic cao (1) cho đến khi đầu ra phản ứng tương ứng.

- tPHL (Propagation Delay High to Low): Thời gian từ khi đầu vào chuyển từ mức logic cao (1) xuống mức logic thấp (0) cho đến khi đầu ra phản ứng tương ứng.

Giá trị trung bình của hai loại này được gọi là độ trễ trung bình (tpd_avg), và được tính theo công thức:

tpd_avg = (tPHL + tPLH) / 2

- Phân tích delay của cổng INV:

Hình 1.1 Mô phỏng mạch INV dùng Vpulse

Hình 1.2 Thiết lập thông số

Hình 1.3 Thông số Vpulse của tín hiệu

Hình 1.4 Kết quả mô phỏng dạng sóng của cổng INV

  - Độ trễ lan truyền:

a.Độ trễ lan truyền cạnh lên (tăng dần)

Hình 1.5 Dạng sóng ở thời điểm độ trễ cạnh lên

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) = 5.08216ns

t(Vin↓)= 5.075ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 7.15794ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 7.15794ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Nhận xét:

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (5.075ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (5.08216ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 7.15794ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 7.15794ps

b.Độ trễ lan truyền cạnh xuống (giảm dần)

Hình 1.6 Dạng sóng ở thời điểm độ trễ cạnh xuống

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  =10.029644ns

t(Vin↑)= 10.025ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 4.6428121ps 
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 4.6428121ps để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét kết quả:

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.025ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (10.029644ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 4.6428121ps . Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 4.6428121ps

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 4.6428121ps +7.15794ps2= 5.90037605 ps

  - Đánh giá ảnh hưởng fanout với độ trễ

Cổng INV điều khiển 5 tải (fanout):

Hình 1.7 Mạch testbench để tính thời gian trễ có tải (fanout)

Hình 1.8 Kết quả mô phỏng

- Độ trễ cạnh lên:

Hình 1.9 Dạng sóng độ trễ cạnh lên của cổng INV có tải (fanout)

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) =15.10441ns

t(Vin↓)= 15.075ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 29.41468ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 29.41468ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Nhận xét:

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (15.075ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (15.10441ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 29.41468ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 29.41468ps.

- Độ trễ cạnh xuống:

Hình 1.10 Dạng sóng độ trễ cạnh xuống của cổng INV có tải (fanout)

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  =10.051111ns

t(Vin↑)= 10.025ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 26.111364ps

Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 26.111364ps để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét kết quả:

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

- Đường màu đỏ thể hiện tín hiệu đầu vào Vin.

- Đường màu xanh thể hiện tín hiệu ra Vout.

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.025ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (10.051111ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 26.111364ps. Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 26.111364ps

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 26.111364ps+29.41468ps2= 14.263022ps

  - So sánh kết quả:

| Thông số | Khi không có tải | Khi có tải |
| --- | --- | --- |
| tPHL | 4.6428121ps | 26.111364ps |
| tPLH | 7.15794ps | 29.41468ps |
| tpd _avg | 5.90037605 ps | 14.263022ps |

Nhận xét:

- Độ trễ của cổng NOT khi có tải tăng lên rất nhiều so với khi không tải.

Điều này đúng theo lý thuyết CMOS vì điện dung tải làm quá trình nạp/xả chậm hơn.

Ngoài ra, tPLH luôn lớn hơn tPHL, do PMOS dẫn yếu hơn NMOS nên thời gian kéo mức lên chậm hơn.

Kết luận: Kết quả mô phỏng phù hợp hoàn toàn với lý thuyết độ trễ của cổng inverter CMOS.

2.Phân tích delay cổng NAND:

Hình 2.1 Mô phỏng mạch NAND dùng Vpulse

  - Độ trễ giảm dần (cạnh xuống)

Hình 2.2 Thiết lập thông số

Hình 2.3 Thông số Vpulse của tín hiệu A và B

Hình 2.4.  Kết quả mô phỏng

2.1 Độ trễ lan truyền:

a. Độ trễ cạnh lên (tăng dần):

Hình 2.5  Dạng sóng ở thời điểm độ trễ cạnh lên

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) = 15.07945ns

t(Vin↓)= 15.074ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 4.4253663ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 4.4253663ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (15.074ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (15.07945ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 4.4253663ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

Nhận xét:

Khi tìm độ trễ của OUT so với A và B ta sẽ thu được cùng một giá trị  nếu nguồn vpulse A và B có cùng đặc tính  chỉ cần tìm các giá trị  với một ngõ vào A hoặc B nếu A và B có cùng các thông số.

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 4.4253663ps

b.Độ trễ cạnh xuống ( giảm dần):

Hình 2.6 Dạng sóng ở thời điểm độ trễ giảm dần

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  =10.035377ns

t(Vin↑)= 10.025ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 10.376704ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 10.376704ps  để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.025ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (10.035377ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx=10.376704ps. Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Nhận xét:

Khi tìm độ trễ của OUT so với A và B ta sẽ thu được cùng một giá trị  nếu nguồn vpulse A và B có cùng đặc tính  chỉ cần tìm các giá trị  với một ngõ vào A hoặc B nếu A và B có cùng các thông số.

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 10.376704ps

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 10.376704ps+4.4253663ps2= 7.40103515 ps

  - Đánh giá ảnh hưởng fanout với độ trễ

Cổng NAND có 5 tải điều khiển:

Hình 2.7 Mạch testbench để tính thời gian trễ có tải (fanout)

Hình 2.8 Kết quả mô phỏng

- Độ trễ cạnh lên:

Hình 2.9 Dạng sóng độ trễ cạnh lên của cổng NAND có tải (fanout)

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) =15.093552ns

t(Vin↓)= 15.075ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 18.552145ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 18.552145ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (15.075ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (15.093552ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 18.552145ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

Độ trễ của OUT so với ngõ vào: = 18.552145ps

- Độ trễ cạnh xuống:

Hình 2.10 Dạng sóng độ trễ cạnh xuống của cổng NAND có tải (fanout)

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  =10.0516ns

t(Vin↑)= 10.025ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 26.599732ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 26.599732ps để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét kết quả:

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.025ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (10.0516ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 26.599732ps. Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Độ trễ của Y so với ngõ vào: = 26.599732ps

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 26.599732ps+18.552145ps2= 22.5789385ps

  - So sánh kết quả:

| Thông số | Khi không có tải | Khi có tải |
| --- | --- | --- |
| tPHL | 10.376704ps | 26.599732ps |
| tPLH | 4.4253663ps | 18.552145ps |
| tpd _avg | 7.40103515 ps | 22.5789385ps |

Nhận xét:

Thời gian trễ tăng đáng kể khi có tải: cả tPHL và tPLH đều tăng lên khoảng 2–4 lần.

tPLH tăng mạnh hơn tPHL khi có tải → cho thấy nhánh PMOS bị ảnh hưởng nhiều bởi tải đầu ra.

tpd_avg tăng từ ~7.4 ps lên ~22.6 ps, chứng tỏ tải làm giảm tốc độ chuyển mạch rõ rệt.

Cổng NAND nhạy với tải đầu ra, đặc biệt ở cạnh lên (low → high).

Kết luận:

Cổng NAND hoạt động nhanh khi không tải, nhưng khi thêm tải thì tốc độ suy giảm mạnh do ảnh hưởng của điện dung tải, dẫn đến trễ lan truyền tăng. Điều này phù hợp lý thuyết: tải càng lớn → chuyển mạch càng chậm → trễ càng tăng.

- Phân tích delay của cổng NOR:

Hình 3.1  Mô phỏng mạch NOR dùng Vpulse

Hình 3.2  Thiết lập thời gian mô phỏng

Hình 3.3 Thông số Vpulse của tín hiệu A và B

Hình 3.4 Kết quả mô phỏng

3.1 Độ trễ lan truyền:

a.Độ trễ cạnh xuống (giảm dần):

Hình 3.5 Dạng sóng ở thời điểm độ trễ giảm dần

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Hình 3.6 Dạng sóng ở thời điểm độ trễ giảm dần

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  =10.0284094ns

t(Vin↑)= 10.025ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 3.40943368ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian  3.40943368ps  để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét:

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

- Đường màu đỏ thể hiện tín hiệu đầu vào Vin.

- Đường màu xanh thể hiện tín hiệu ra Vout.

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.025ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (10.0284094ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 3.40943368ps .Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Độ trễ của OUT so với ngõ vào: = 3.40943368ps

  - Độ trễ cạnh lên (tăng dần):

Hình 3.7  Dạng sóng ở thời điểm độ trễ tăng dần

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) =15.088937ns

t(Vin↓)= 15.075ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 13.937499ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 13.937499ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Nhận xét:

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (15.075ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (15.088937ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 13.937499ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

Độ trễ của OUT so với ngõ vào: = 13.937499ps

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 3.40943368ps  +13.937499ps 2= 8.67346634ps

  - Đánh giá ảnh hưởng fanout với độ trễ

Cổng NOR điều khiển 5 tải (fanout):

Hình 3.8 Mạch testbench để tính thời gian trễ có tải (fanout)

- Độ trễ cạnh lên:

Hình 3.9 Dạng sóng độ trễ cạnh lên của cổng NOR có tải (fanout)

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) =15.10609ns

t(Vin↓)= 15.075ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 31.08928ps 
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 31.08928ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Nhận xét:

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (15.075ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (15.10609ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 31.08928ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

- Độ trễ cạnh xuống:

Hình 3.10 Dạng sóng độ trễ cạnh xuống của cổng NOR có tải (fanout)

Độ trễ của Y so với A:

Độ trễ của Y so với B:

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  = 10.041827ns

t(Vin↑)= 10.025ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 16.827267ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 16.827267ps để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét:

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.025ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (10.041827ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 16.827267ps. Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 16.827267ps+31.08928ps2 = 23.9582735ps

  - So sánh kết quả:

| Thông số | Khi không có tải | Khi có tải |
| --- | --- | --- |
| tPHL | 3.40943368ps | 16.827267ps |
| tPLH | 13.937499ps | 31.08928ps |
| tpd _avg | 8.67346634ps | 23.9582735ps |

Nhận xét:

Ở cổng NOR, tPLH luôn lớn hơn tPHL do mạng PMOS nối tiếp làm cạnh lên chậm hơn. Khi thêm tải, cả tPHL và tPLH đều tăng đáng kể, đặc biệt tPLH vẫn lớn nhất, cho thấy cổng rất nhạy với điện dung tải. Trễ trung bình tpd tăng mạnh từ 8.67 ps lên 23.96 ps, đúng với đặc tính CMOS khi tải tăng.

Kết luận: Kết quả mô phỏng là hợp lý, phản ánh đúng đặc trưng cổng NOR: cạnh lên chậm do PMOS yếu và nối tiếp, và tải làm tăng trễ lan truyền rõ rệt.

4.Phân tích delay của cổng XOR:

Hình 4.2  Mô phỏng mạch XOR dùng Vpulse

Hình 4.3 Thiết lập thời gian mô phỏng

Hình 4.5 Thông số Vpulse của tín hiệu A và B

4.1 Độ trễ lan truyền

a.Độ trễ cạnh lên (tăng dần)

Hình 4.7   Dạng sóng ở thời điểm độ trễ cạnh lên

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) =10.170207ns

t(Vin↓)= 10.15ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 20.206887ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 20.206887ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Nhận xét:

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

- Đường màu đỏ thể hiện tín hiệu đầu vào Vin.

- Đường màu xanh thể hiện tín hiệu ra Vout.

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.17ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (10.170207ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 20.206887ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

b. Độ trễ cạnh xuống (giảm dần)

Hình 4.8  Dạng sóng ở thời điểm độ trễ giảm dần

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  = 5.056655ns

t(Vin↑)= 5.044444ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 12.2103ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 12.2103ps để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét:

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

- Đường màu đỏ thể hiện tín hiệu đầu vào Vin.

- Đường màu xanh thể hiện tín hiệu ra Vout.

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (5.05ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (5.044444ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 12.2103ps. Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 12.2103ps+20.206887ps 2= 16.21 ps

4.2 Đánh giá ảnh hưởng fanout với độ trễ

Cổng XOR điều khiển 5 tải (fanout)

Hình 4.9 Mạch testbench để tính thời gian trễ khi có tải (fanout)

Hình 4.10 Kết quả mô phỏng

- Độ trễ cạnh xuống (có fanout)

Hình 4.11 Dạng sóng độ trễ cạnh xuống của cổng XOR có tải (fanout)

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↓)  = 5.074295ns

t(Vin↑)= 5.05ns

tPHL = t(Vout↓) − t(Vin↑) = 25.29496ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 25.29496ps để đầu ra chuyển từ mức cao xuống thấp.

Nhận xét:

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

- Đường màu đỏ thể hiện tín hiệu đầu vào Vin.

- Đường màu xanh thể hiện tín hiệu ra Vout.

Độ trễ tăng dần (tPHL) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (5.05ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu giảm dần.

- Điểm B (5.074295ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục giảm dần.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 25.29496ps. Đây là độ trễ cạnh xuống ( giảm dần).

- Độ trễ cạnh lên (có fanout)

Hình 4.12 Dạng sóng độ trễ cạnh lên của cổng XOR có tải (fanout)

Từ kết quả mô phỏng trên, ta có các giá trị như sau:

t(Vout↑) =10.187131ns

t(Vin↓)= 10.15ns

tPLH = t(Vout↑) − t(Vin↓)= 37.130733ps
Từ đó, ta thấy được cổng inverter mất khoảng thời gian 37.130733ps để đầu ra chuyển từ mức thấp lên cao.

Nhận xét kết quả:

Theo trên hình ảnh mô phỏng:

- Đường màu đỏ thể hiện tín hiệu đầu vào Vin.

- Đường màu xanh thể hiện tín hiệu ra Vout.

Độ trễ tăng dần (tPLH) là thời gian cần thiết để đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao khi đầu vào thay đổi.

Ta nhìn thấy theo hình mô phỏng trên:

- Điểm A (10.15ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra bắt đầu tăng lên.

- Điểm B (10.187131ns; 900mV): Đây là thời điểm đầu ra tiếp tục tăng.

- Khoảng thời gian giữa 2 điểm là dx = 37.130733ps. Đây là độ trễ cạnh lên ( tăng dần).

Độ trễ trung bình:

tpd_avg = tPHL + tPLH2= 25.29496ps+37.130733ps2= 31.21ps

4.3 So sánh kết quả:

| Thông số | Khi không có tải | Khi có tải |
| --- | --- | --- |
| tPHL | 12.2103ps | 25.29496ps |
| tPLH | 20.206887ps | 37.130733ps |
| tpd _avg | 16.21 ps | 31.21ps |

Nhận xét:

- Khi không có tải, thời gian kéo mức cao (tPLH) lớn hơn kéo mức thấp (tPHL), nghĩa là cổng XOR bật “1” chậm hơn bật “0”.

- Khi có tải, cả tPHL và tPLH đều tăng, cho thấy cổng XOR chậm hơn khi phải điều khiển thêm điện dung ở đầu ra.

- Độ trễ trung bình cũng tăng theo tải, phản ánh đặc tính của mạch CMOS.

Kết luận:

Cổng XOR CMOS kéo mức cao chậm hơn mức thấp, đúng với đặc điểm mạch. Khi có tải lớn, cổng hoạt động chậm hơn, phù hợp với lý thuyết về độ trễ của CMOS. Kết quả mô phỏng là hợp lý và phản ánh đúng cơ chế hoạt động của cổng XOR.

5. So sánh kết quả các cổng

Bảng so sánh độ trễ trung bình (tpd _avg):

| Cổng | Khi không có tải | Khi có tải |
| --- | --- | --- |
| INV | 5.90037605 ps | 14.263022ps |
| NAND | 7.40103515 ps | 22.5789385ps |
| NOR | 8.67346634ps | 23.9582735ps |
| XOR | 16.21 ps | 31.21ps |

Nhận xét:
Khi không tải, thứ tự nhanh → chậm là: INV → NAND → NOR → XOR. Khi có tải, tất cả cổng đều chậm hơn và NOR – XOR trở thành hai cổng có trễ lớn nhất. NAND và NOR tăng trễ nhiều nhất, cho thấy chúng nhạy với tải.

Kết luận:
Kết quả mô phỏng đúng với lý thuyết: cổng đơn giản chạy nhanh, cổng phức tạp chậm, và tải làm thời gian trễ tăng rõ rệt.

# LAB 3-2: PHÂN TÍCH THỜI GIAN TRỄ (TIMING ANALYSIS) CỦA MẠCH D FLIP-FLOP CMOS

I. MỤC TIÊU

Lab 3-2 hướng dẫn sinh viên phân tích các thông số thời gian quan trọng của D Flip-Flop CMOS: setup time, hold time và clock-to-Q delay (t_clk→Q).

II. CHUẨN BỊ

1. Sử dụng symbol DFF từ Lab 2-2.
2. Tạo testbench: `tb_dff_timing`.
3. Nguồn cung: VDD = 1.8V.
4. Nguồn tín hiệu:
   - D: Pulse (0–1.8V, Period=40ns).
   - CLK: Pulse (0–1.8V, Period=40ns, Duty=50%).

III. CẤU HÌNH MÔ PHỎNG

- ADE L → Simulator: Spectre.
- Analysis: Transient.
- Stop time = 100ns.
- Outputs: D, CLK, Q.

IV. ĐO CÁC THÔNG SỐ TIMING

1. **Setup time (t_setup):** khoảng thời gian trước khi CLK↑ mà D phải ổn định.
2. **Hold time (t_hold):** khoảng thời gian sau CLK↑ mà D phải giữ nguyên.
3. **Clock-to-Q delay (t_clk→Q):** khoảng thời gian từ khi CLK↑ đến khi Q thay đổi.
→ Dùng ViVA/Calculator đo tại mức 50% VDD.

V. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

- Ghi lại giá trị t_setup, t_hold, t_clk→Q.
- So sánh khi thay đổi W/L của transistor.
- Nhận xét mối quan hệ giữa tốc độ và ổn định tín hiệu.

VI. BÁO CÁO

- Bảng kết quả timing (ns).
- Dạng sóng thể hiện D, CLK, Q.
- Phân tích setup/hold violation nếu có.

VII. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG:

Hình 1. Mạch testbench tinh toán độ trễ của cổng D_FlipFlop

Hình 2. Thiết lập thông số

Hình 3. Thông số Vpulse của tín hiệu D

Hình 4. Thông số Vpulse của tín hiệu clk

Hình 5. Kết quả mô phỏng

Hình 6. Thiết lập thông số mô phỏng

- Thông số setup_time (t_setup)

Hình 7. Kết quả mô phỏng t_setup của D_FlipFlop

→ t_setup = 100ps

Từ hình mô phỏng thấy dữ liệu D ổn định sớm hơn 100 ps trước cạnh clock.

Khoảng Δx = 100 ps thể hiện đúng thời gian setup yêu cầu.

Nhờ đó FF lấy mẫu chính xác tại 40 ns và Q đổi mức đúng theo D.

Các đường corner vẫn ổn định >100 ps nên không phát sinh lỗi setup.

Kết luận: t_setup = 100 ps được đảm bảo, FF hoạt động đúng thông số.

- Thông số Hold time (t_hold )

Hình 8. Kết quả mô phỏng t_hold của D_FlipFlop

→ t_hold = 1ns

Hình mô phỏng cho thấy sau cạnh clock tại 40 ns, tín hiệu D vẫn được giữ ổn định trong 1 ns, đúng bằng giá trị t_hold yêu cầu.

Khoảng Δx = 1 ns thể hiện rõ thời gian dữ liệu phải giữ lại sau cạnh clock.

Nhờ dữ liệu không thay đổi trong khoảng này, FF duy trì giá trị đầu ra Q chính xác.

Các đường corner không vi phạm khoảng giữ, chứng minh không xảy ra lỗi hold.

Kết luận: t_hold = 1 ns được đảm bảo, FF hoạt động ổn định và không gặp hiện tượng sai mẫu.

- Thông số Clock-to-Q delay  (t_clk→Q )

Hình 9.  Kết quả mô phỏng t_clk→Q của D_FlipFlop

t_clk→Q = 51.11167ps

Từ hình mô phỏng, sau cạnh clock tại 40 ns, đầu ra Q bắt đầu chuyển mức sau khoảng 51.11 ps.

Giá trị Δx = 51.11167 ps thể hiện trực tiếp độ trễ lan truyền từ clock đến Q.

Đường Q chuyển mức sạch, không dao động, cho thấy FF phản hồi ổn định sau thời gian này.

Các corner đều hội tụ quanh giá trị đó, chứng minh độ trễ phù hợp đặc tính cell.

Kết luận: t_clk→Q ≈ 51 ps, FF đáp ứng nhanh và đúng thông số thiết kế.

- Bảng kết quả:

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| t_setup | 100ps |
| t_hold | 1ns |
| t_clk→Q | 51.11167ps |

Mối quan hệ giữa tốc độ và ổn định tín hiệu:

- Khi t_clk→Q = 51 ps cho thấy flip-flop phản hồi rất nhanh, nhưng tốc độ cao cũng khiến tín hiệu dễ bị nhiễu và yêu cầu đường vào phải sạch và ổn định.

- Khi t_setup = 100 ps nhỏ chứng tỏ dữ liệu chỉ cần ổn định trong thời gian rất ngắn trước cạnh clock, phù hợp với hệ thống tốc độ cao nhưng đòi hỏi tín hiệu vào phải có biên chuyển mức rõ ràng.

- Khi t_hold = 1 ns lớn hơn nhiều so với t_setup và t_clk→Q, tạo ra biên thời gian an toàn rộng để dữ liệu ổn định sau cạnh clock, giúp giảm nguy cơ sai mẫu khi tốc độ hoạt động rất cao.

Nhìn chung, khi tốc độ tăng (thời gian nhỏ), yêu cầu ổn định tín hiệu trở nên khắt khe hơn, nhưng nhờ t_hold lớn nên flip-flop vẫn đảm bảo độ ổn định và độ tin cậy của tín hiệu.

Kết luận:
Kết quả mô phỏng cho thấy các thông số timing của D flip-flop đều thỏa yêu cầu thiết kế. Tín hiệu D đáp ứng đúng thời gian setup 100 ps và được giữ ổn định đủ 1 ns sau cạnh clock, nên không xảy ra vi phạm setup hoặc hold ở bất kỳ corner nào. Độ trễ t_clk→Q đo được khoảng 51 ps, phù hợp với đặc tính lý thuyết và đảm bảo phản hồi ổn định của ngõ ra Q. Do đó, flip-flop hoạt động chính xác, ổn định và tuân thủ hoàn toàn các thông số timing theo lý thuyết.

# LAB 4-1: PHÂN TÍCH CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (POWER ANALYSIS) TRONG CỔNG LOGIC CMOS

I. MỤC TIÊU

Lab 3-3 hướng dẫn sinh viên đo công suất động (Pdyn) và công suất tĩnh (Pstatic) trong các cổng logic CMOS. Sinh viên sẽ tính toán công suất trung bình và so sánh giữa các cổng.

II. CHUẨN BỊ

1. Sử dụng testbench từ Lab 3-1.
2. Tần số nguồn xung: 10 MHz, Duty cycle = 50%.
3. VDD = 1.8V.
4. Lưu toàn bộ dòng điện và điện áp trong ADE L.

III. CẤU HÌNH MÔ PHỎNG

- ADE L → Simulator: Spectre.
- Analysis → Transient (Stop Time = 200ns).
- Outputs → Save All → All Voltages & Currents.
- Dùng Calculator đo dòng I(VDD).

IV. TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT

- Công suất tức thời: P(t) = V(VDD) × I(VDD)

2. Công suất trung bình hiệu dụng: Pavg = average(P(t))

3. Phân biệt:
   - Pdyn: công suất khi mạch chuyển trạng thái.

Đo với tần số chuyển mạch lớn
   - Pstatic: công suất khi mạch giữ ổn định.

Đo bằng cách cho input ổn định mức DC

So sánh công suất tổng và các công suất thành phần
4. So sánh công suất giữa NAND, NOR, XOR.

V. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

| Cổng | Pdyn (µW) | Pstatic (nW) | Nhận xét |
|-------|------------|---------------|-----------|
| NAND | ... | ... | ... |
| NOR | ... | ... | ... |
| XOR | ... | ... | ... |

VI. CÂU HỎI ÔN TẬP

1.Tại sao công suất động tăng khi tần số tăng?

Pdyn=αCLV2f

Khi tần số tăng, số lần chuyển trạng thái mỗi giây tăng lên. Mỗi lần chuyển trạng thái cần nạp/xả điện dung, nên tần số càng cao → mạch chuyển mạch nhiều hơn → công suất động tăng.

Khi tần số tăng → số lần chuyển trạng thái (0→1 hoặc 1→0) mỗi giây tăng → mạch phải nạp/xả điện tích nhiều hơn → công suất động tăng.

Tóm lại: Tần số càng cao → mạch “chuyển mạch” nhiều lần hơn trong 1 giây → tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

2.Công suất tĩnh xuất hiện từ đâu trong CMOS?

Công suất tĩnh (static power) chủ yếu xuất phát từ dòng rò (leakage current) khi transistor không chuyển trạng thái.

Pstatic=Ileak⋅VDD

Gồm các loại rò phổ biến:

-Dòng rò dưới ngưỡng (Subthreshold leakage): NMOS/PMOS vẫn dẫn nhẹ ngay cả khi Vgs < Vth.

- Dòng rò xuyên hầm qua lớp oxide cổng (Gate oxide tunneling): dòng rò qua lớp SiO₂ (đặc biệt khi công nghệ < 65nm).

- Dòng rò tại tiếp giáp PN (Junction leakage): rò tại vùng tiếp giáp PN ở các diode ký sinh.

- Dòng rò drain do điện trường gây ra từ gate  (Gate-induced drain leakage (GIDL)): rò mạnh khi điện trường cao ở vùng drain.

Vì vậy dù mạch đứng yên (DC) vẫn có công suất tĩnh, do rò qua transistor.

3. Làm sao để giảm công suất tổng mà vẫn giữ tốc độ ổn định?

Muốn giảm công suất tổng (dynamic + static) nhưng giữ tốc độ, ta dùng các kỹ thuật sau:

a.Giảm công suất động mà không làm giảm tốc độ

- Giảm điện dung tải (C)
→ tối ưu layout, giảm số fan-out, dùng sizing transistor hợp lý.

- Giảm hệ số chuyển mạch (α)
→ clock gating (tắt clock những phần không cần hoạt động).
→ data gating.

b. Giảm công suất tĩnh mà vẫn giữ tốc độ

- Dùng transistor multi-Vt (High-Vt ở đường không tốc độ quan trọng, Low-Vt ở đường tốc độ cao).

- Power gating: dùng sleep transistor để tắt toàn khối khi không dùng.

- Giảm rò gate bằng oxide dày hơn hay dùng công nghệ High-K metal gate.

c.Một số kỹ thuật nâng cao

Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS)
– Khi cần tốc độ cao → tăng VDD.
– Khi tải nhẹ → giảm VDD.
(Nhưng nếu bắt buộc giữ tốc độ cố định → chỉ dùng giảm điện dung + giảm rò).

VII. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG CÔNG SUẤT

*Các bước thực hiện đo công suất cho các cổng

B1: Thời gian mô phỏng chung

B2: Đo công suất tức thời và trung bình hiệu dụng:

Dùng nguồn xung với 2 mức biên độ là 0V và 1.8V, duty = 50%, period = 100ns, rise/fall time = 1p

-Sử dụng chức năng Calculator trong Cadance để thực hiện đo :

+Tức thời thì:

+Lấy tích phân của công suất tức thời ra năng lượng:

+Sau đó lấy năng lượng chia cho thời gian mô phỏng (10us) ra công suất.

B3: Công suất tĩnh thì lấy trung bình các trường hợp xét gồm Vin = 1.8V và Vin = 0 V (Cũng thực hiện dùng hàm tích phân tương tự như công suất trung bình hiệu dụng)

A. Cổng NAND

1.Công suất tức thời:

P(t) = V(VDD) × I(VDD)

*Mạch testbench của cổng NAND:

*Tính toán công suất tức thời trong Candence

*Dạng sóng công suất tức thời

2. Công suất trung bình hiệu dụng

*Dùng Function trong Calculator để tính toán các giá trị công suất và năng lượng

Năng lượng: 	Et = 324.5649 pJ

Công suất trung bình hiệu dụng:  Paverage = 324.5649 pJ10us = 32.45649 µW

*Bảng kết quả:

| Năng lượng | Công suất |
| --- | --- |
| 324.5649 pJ | 32.45649 µW |

Kết luận kết quả mô phỏng:

- Năng lượng tiêu thụ trong 10us khoảng 324.5649 pJ

- Công suất hiệu dụng trung bình theo công thức

Như vậy, công suất trung bình hiệu dụng khoảng 32.45649 µW

3. Công suất tĩnh: P_static (Static Power)
 - Pstatic: công suất khi mạch giữ ổn định. Đo bằng cách cho input ổn định mức DC

a.Trường hợp Vin = 1.8V

Sơ đồ testbench mạch NAND:

Đồ thị dạng sóng của dòng dao động chuyển mạch của cổng NAND:

*Năng lượng:

Hàm tính năng lượng:

Đường biểu diễn năng lượng tại 1.8V của cổng NAND:

Et = 138.7299 fJ

*Công suất:

Đường biểu diễn công suất tĩnh trung bình hiệu dụng tại 1.8V của cổng NAND:

Pstatic (1.8V)  = 13.873 nW

b.Trường hợp Vin = 0V:

Sơ đồ testbench mạch NAND:

Đồ thị dạng sóng của dòng dao động chuyển mạch của cổng NAND:

*Năng lượng:

Hàm tính năng lượng:

Đường biểu diễn năng lượng tại 0V của cổng NAND:

Et = 129.1957fJ

*Công suất:

Hàm tính công suất động trung bình hiệu dụng trong calculator theo 10us:

Đường biểu diễn công suất tĩnh trung bình hiệu dụng tại 0V của cổng NAND:

Pstatic (0V) = 12.9196nW

Pstatic = Pstatic (1.8V)  + Pstatic (0V)2  =   13.873nW + 12.9196nW2  = 13.3963 nW

4. Công suất động trung bình hiệu dụng(Pdyn)

- Pdyn: công suất khi mạch chuyển trạng thái. Đo với tần số chuyển mạch lớn.

Công suất động = trung bình công suất tức thời

Vì công suất động đại diện cho mức tiêu thụ điện năng ổn định theo thời gian, không phải giá trị đỉnh trong một khoảnh khắc.

Pdyn = Pavg - Pstatic = 32.45649 uW - 13.3963 nW= 32.4431 uW

Bảng kết quả:

| Loại công suất | Giá trị | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Pstatic | 13.3963 nW | 0.041% |
| Pdyn | 32.4431 uW | 99.959% |
| Pavg | 32.45649 uW | 100% |

B. Cổng NOR

1.Công suất tức thời:

P(t) = V(VDD) × I(VDD)

*Mạch testbench của cổng NOR:

*Tính toán công suất tức thời trong Candence

*Dạng sóng công suất tức thời

2. Công suất trung bình hiệu dụng

*Dùng Function trong Calculator để tính toán các giá trị công suất và năng lượng

Năng lượng: 	Et = 328.2519 pJ

Công suất trung bình hiệu dụng:  Paverage = 328.2519 pJ10us = 32.82519 µW

*Bảng kết quả:

| Năng lượng | Công suất |
| --- | --- |
| 328.2519 pJ | 32.82519 µW |

Kết luận kết quả mô phỏng:

- Năng lượng tiêu thụ trong 10us khoảng 328.2519 pJ

- Công suất hiệu dụng trung bình theo công thức

Như vậy, công suất trung bình hiệu dụng khoảng 32.82519 µW

3. Công suất tĩnh trung bình hiệu dụng (Pstatic)

- Pstatic: công suất khi mạch giữ ổn định. Đo bằng cách cho input ổn định mức DC

a.Trường hợp Vin = 1.8V

Sơ đồ testbench mạch NOR:

Đồ thị dạng sóng của dòng dao động chuyển mạch của cổng NOR:

*Năng lượng:

Hàm tính năng lượng:

Đường biểu diễn năng lượng tại 1.8V của cổng NOR:

Et = 327.14694 aJ

*Công suất:

Đường biểu diễn công suất tĩnh trung bình hiệu dụng tại 1.8V của cổng NOR:

Pstatic (1.8V)  = 32.7147pW

b.Trường hợp Vin = 0V:

Sơ đồ testbench mạch NAND:

Đồ thị dạng sóng của dòng dao động chuyển mạch của cổng NAND:

*Năng lượng:

Hàm tính năng lượng:

Đường biểu diễn năng lượng tại 0V của cổng NAND:

Et = 9.3878pJ

*Công suất:

Hàm tính công suất động trung bình hiệu dụng trong calculator theo 10us:

Đường biểu diễn công suất tĩnh trung bình hiệu dụng tại 0V của cổng NOR:

Pstatic (0V) = 983.878 nW

Pstatic = Pstatic (1.8V)  + Pstatic (0V)2  =   32.7147pW + 983.878nW2  = 0.49196 uW

4. Công suất động trung bình hiệu dụng (Pdyn)

- Pdyn: công suất khi mạch chuyển trạng thái. Đo với tần số chuyển mạch lớn.

Công suất động = trung bình công suất tức thời

Vì công suất động đại diện cho mức tiêu thụ điện năng ổn định theo thời gian, không phải giá trị đỉnh trong một khoảnh khắc.

Pdyn = Pavg - Pstatic = 32.82519 µW- 0.49196 uW = 32.33323 uW

Bảng kết quả:

| Loại công suất | Giá trị | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Pstatic | 0.49196 uW | 1.5 % |
| Pdyn | 32.33323 uW | 98.5 % |
| Pavg | 32.82519 µW- | 100% |

C. Cổng XOR

1.Công suất tức thời:

P(t) = V(VDD) × I(VDD)

*Mạch testbench của cổng XOR:

*Tính toán công suất tức thời trong Candence

*Dạng sóng công suất tức thời

2. Công suất trung bình hiệu dụng

*Dùng Function trong Calculator để tính toán các giá trị công suất và năng lượng

Năng lượng: 	Et = 7.64617 pJ

Công suất trung bình hiệu dụng:  Paverage = 7.64617 pJ10us = 76.4617 µW

*Bảng kết quả:

| Năng lượng | Công suất |
| --- | --- |
| 7.64617 pJ | 76.4617 µW |

Kết luận kết quả mô phỏng:

- Năng lượng tiêu thụ trong 10us khoảng 7.64617 pJ

- Công suất hiệu dụng trung bình theo công thức

Như vậy, công suất trung bình hiệu dụng khoảng 76.4617 µW

3. Công suất tĩnh trung bình hiệu dụng (Pstatic)
 - Pstatic: công suất khi mạch giữ ổn định. Đo bằng cách cho input ổn định mức DC

a.Trường hợp Vin = 1.8V

Sơ đồ testbench mạch XOR:

Đồ thị dạng sóng của dòng dao động chuyển mạch của cổng XOR:

*Năng lượng:

Hàm tính năng lượng:

Đường biểu diễn năng lượng tại 1.8V của cổng NAND:

Et = 416.0654 fJ

*Công suất:

Đường biểu diễn công suất tĩnh trung bình hiệu dụng tại 1.8V của cổng XOR :

Pstatic (1.8V)  = 41.6065 nW

b.Trường hợp Vin = 0V:

Sơ đồ testbench mạch XOR:

Đồ thị dạng sóng của dòng dao động chuyển mạch của cổng XOR:

*Năng lượng:

Hàm tính năng lượng:

Đường biểu diễn năng lượng tại 0V của cổng XOR:

Et = 10.4926pJ

*Công suất:

Hàm tính công suất động trung bình hiệu dụng trong calculator theo 10us:

Đường biểu diễn công suất tĩnh trung bình hiệu dụng tại 0V của cổng XOR:

Pstatic (0V) = 1.04926uW

Pstatic = Pstatic (1.8V)  + Pstatic (0V)2  =   41.6065nW + 1.04926uW2  =  0.545433 uW

4. Công suất động trung bình hiệu dụng(Pdyn)

- Pdyn: công suất khi mạch chuyển trạng thái. Đo với tần số chuyển mạch lớn.

Công suất động = trung bình công suất tức thời

Vì công suất động đại diện cho mức tiêu thụ điện năng ổn định theo thời gian, không phải giá trị đỉnh trong một khoảnh khắc.

Pdyn = Pavg - Pstatic = 76.4617 µW - 0.545433 uW = 75.916267 uW

Bảng kết quả:

| Loại công suất | Giá trị | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Pstatic | 0.545433 uW | 0.71% |
| Pdyn | 75.916267 uW | 99.29% |
| Pavg | 76.4617 µW | 100% |

4. Bảng tổng hợp công suất

| Cổng logic | Pstatic | Pdyn | Pavg |
| --- | --- | --- | --- |
| NAND | 13.3963 nW | 32.4431 uW | 32.45649 uW |
| NOR | 0.49196 uW | 32.33323 uW | 32.82519 µW |
| XOR | 0.545433 uW | 75.916267 uW | 76.4617 µW |

Nhận xét:

Cổng NAND:

Công suất tiêu thụ thấp nhất trong ba cổng do cấu trúc mạch đơn giản và số lượng transistor ít. Công suất động chiếm gần như toàn bộ tổng công suất, trong khi công suất tĩnh rất nhỏ, cho thấy cổng NAND hoạt động hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

Cổng NOR:

Công suất trung bình tương đương NAND nhưng công suất tĩnh lớn hơn do đặc điểm mắc các transistor PMOS song song, làm tăng dòng rò. Tuy vậy, công suất động vẫn chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng công suất.

Cổng XOR:

Công suất tiêu thụ lớn nhất do cấu trúc mạch phức tạp, sử dụng nhiều transistor và có nhiều nút trung gian, làm tăng điện dung ký sinh và năng lượng tiêu tốn trong mỗi lần chuyển mạch.

Kết luận:

Công suất tiêu thụ của các cổng logic phụ thuộc chủ yếu vào cấu trúc mạch và hoạt động chuyển mạch. Cổng NAND và NOR phù hợp cho các mạch cần tiết kiệm năng lượng, trong khi cổng XOR tiêu thụ công suất lớn hơn nhưng cần thiết cho các chức năng logic phức tạp. Kết quả mô phỏng phù hợp với lý thuyết và phản ánh đúng đặc tính công suất của từng cổng logic.

LAB 4-2: THIẾT KẾ TỪ RTL TỚI GATE LEVEL NETLIST DÙNG KỸ THUẬT IMPORT VERILOG VÀO CADENCE VIRTUOSO – THIẾT KẾ FULL ADDER 1-BIT

I. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành lab này, sinh viên sẽ có thể:
- Hiểu quy trình import Verilog structural vào Cadence Virtuoso.
- Tạo cell schematic và symbol từ file Verilog.
- Kiểm tra schematic tự sinh trong Virtuoso Library Manager.

II. PHẦN CỨNG & PHẦN MỀM

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Phần mềm | Cadence Virtuoso |
| Môi trường | Linux (Ubuntu / RHEL) |
| Thư viện PDK | Gpdk090, standardcell |
| File nguồn | full_adder.v |

III. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Công thức logic của Full Adder 1-bit:

Sum = A ⊕ B ⊕ Cin
Cout = (A·B) + (B·Cin) + (A·Cin)

Bảng trạng thái:

Sơ đồ khối (vẽ tay vào đây):

Hình 1. Sơ đồ khối Full Adder

IV. FILE VERILOG NGUỒN

Tạo file có tên full_adder_structural.v với nội dung sau:

Bước 1: Mở terminal

Bước 2: Dùng nano (trong terminal)

Gõ: nano full_adder_structural.v

→ Một cửa sổ soạn thảo sẽ mở ra
→ Dán code Verilog vào đó
→ Nhấn Ctrl + O để lưu
→ Nhấn Ctrl + X để thoát

File sẽ nằm trong thư mục hiện tại.

// Mô tả module cổng XOR 2 ngõ vào

module xor2(output wire y, input wire a, b);

assign y = a ^ b;

endmodule

// Mô tả module cổng AND 2 ngõ vào

module and2(output wire y, input wire a, b);

assign y = a & b;

endmodule

// Mô tả module cổng OR 2 ngõ vào

module or2(output wire y, input wire a, b);

assign y = a | b;

endmodule

// Bộ cộng 1 bit viết theo kiểu cấu trúc

module full_adder_structural(

input wire a,

input wire b,

input wire cin,

output wire sum,

output wire cout

);

// Tín hiệu trung gian

wire xor1_out, and1_out, and2_out;

// sum = a ^ b ^ cin

xor2 u1(xor1_out, a, b);       // xor1_out = a ^ b

xor2 u2(sum, xor1_out, cin);   // sum = (a ^ b) ^ cin

// cout = (a & b) | (cin & (a ^ b))

and2 u3(and1_out, a, b);       // and1_out = a & b

and2 u4(and2_out, xor1_out, cin); // and2_out = (a ^ b) & cin

or2  u5(cout, and1_out, and2_out); // cout = and1_out | and2_out

endmodule

V. QUY TRÌNH IMPORT VÀO CADENCE VIRTUOSO

1. Mở Cadence Virtuoso bằng lệnh: virtuoso &

2. Trong cửa sổ CIW, chọn File → Import → Verilog

3. Thiết lập hộp thoại Import Verilog như sau:
   - Verilog File(s): /home/student/lab/full_adder_structural.v
   - Target Library: standardcell
   - Top Module Name: full_adder_structural
   - View Name: schematic
   - Flatten Hierarchy: none
   - Create Symbol View: chọn ✓
   - Log File: import_verilog.log

4. Nhấn OK để import.

5. Mở Library Manager → Lab_Verilog_Import → full_adder_structural → schematic.

VI. GHI KẾT QUẢ THỰC HÀNH

Ảnh chụp schematic sau khi import (chèn tại đây):

Ảnh chụp symbol view (chèn tại đây):

VII. THỰC HÀNH MỞ RỘNG

1. Tạo cell mới testbench_fa1bit.

2. Kéo symbol full_adder vào schematic.

3. Thêm nguồn VDD, GND, và các kích đầu vào dạng Pulse.

Nguồn VDD, GND:

Ngõ vào  a, b, cin:

4. Mô phỏng với ADE L / ADE XL để quan sát Sum và Cout.

a.Sơ đồ testbench của mạch Full_adder:

b. Đồ thị biểu diễn trạng thái của mạch:

→ Mạch mô phỏng đúng trạng thái hoạt động của mạch Full_adder

c. Đo độ trễ của  mạch Full_adder:

Độ trễ A/B so với Sum:

→ t_delay = 65.183 ps

Độ trễ A/B so với Cout:

→ t_delay = 91.218 ps

Độ trễ Cin so với Sum:

→ t_delay =  6.0261 ps

Độ trễ Cin so với Cout:

→ t_delay = 38.371 ps

Bảng kết quả độ trễ:

|  | Số tầng logic | t_delay | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Cin → Sum | 1 cổng XOR | 6.0261 ps | Nhanh nhất |
| Cin → Cout | AND → OR ( 2 tầng) | 38.371 ps | Trung bình |
| A/B → Sum | XOR → XOR ( 2 tầng nhưng mạch phức tạp hơn) | 65.183 ps | Trung bình |
| A/B → Cout | XOR → AND → OR (3 tầng logic) | 91.218 ps | Chậm nhất |

Nhận xét kết quả:

Từ kết quả mô phỏng ta thấy , độ trễ của full adder phụ thuộc vào số tầng và loại cổng logic trên đường truyền tín hiệu. Đường Cin → Sum có độ trễ nhỏ nhất do chỉ đi qua một cổng XOR. Đường A/B → Cout có độ trễ lớn nhất vì tín hiệu phải đi qua ba tầng logic XOR–AND–OR, đây là critical path của mạch. Các đường còn lại có độ trễ trung bình do số tầng logic ít hơn hoặc sử dụng cổng logic đơn giản hơn.

Kết quả mô phỏng phù hợp với phân tích lý thuyết.  Đường truyền chậm nhất (critical path) của full adder là A/B → Cout, vì vậy ngõ ra Cout quyết định tốc độ hoạt động của mạch.

VIII. CÂU HỎI & BÁO CÁO

1. Sự khác nhau giữa Verilog structural và behavioral là gì?

Structural:

- Mô tả mạch bằng các cổng logic hoặc module con.

- Phải chỉ rõ từng kết nối phần cứng.

- Giống như mô tả schematic bằng chữ.

- Level thấp, bám sát phần cứng.

Behavioral:

- Mô tả hành vi, thuật toán hoạt động của mạch.

- Không cần chỉ ra từng cổng.

- Level cao, dễ viết, công cụ sẽ tự tổng hợp xuống phần cứng.

2. Khi import, nếu bị lỗi unknown module, nguyên nhân là gì?

- File Verilog chưa import đúng hoặc Cadence không đọc được file.

- Tên module trong code không trùng với tên bạn gọi.

- Thiếu thư viện chứa các cổng hoặc module mà bạn đang sử dụng.

- Code có lỗi cú pháp làm module không được nhận.

3. Cadence tạo những view nào từ file Verilog?

Khi bạn File → Import → Verilog, Cadence sẽ tạo:

(1) symbol

Biểu tượng để bạn gắn vào schematic.

Tự tạo từ danh sách port trong module.

(2) verilog / rtl_verilog view

Chứa code Verilog bạn import.

Mở lên sẽ thấy đúng nội dung file .v.

(3) schematic (nếu code structural)

Nếu code dùng instantiation hoặc cổng basic → Cadence tự dựng mạch schematic.

(4) Không bao giờ tạo layout

Layout luôn phải làm bằng tay hoặc bằng flow place & route (không tự sinh từ Verilog bằng import).

4. Kết quả mô phỏng Sum và Cout khi A=B=Cin=1 là gì?

Tại thời điểm V1: A=B=Cin=1 thì Sum = 1 và Cout = 1

Ngõ vào:

A=B=Cin=1.8V ( mức cao)

Ngõ ra:

Sum = 1.7991V (mức cao)

Cout = 1.7992V (mức cao)

→ Mạch mô phỏng đúng trạng thái hoạt động của mạch Full_adder

Phân tích hoạt động tại thời điểm A = B = Cin = 1

a. Khối XOR đầu tiên (u1)

A = 1, B = 1

→ xor1_out = 1 ⊕ 1 = 0

b. Khối XOR thứ hai (u2)

xor1_out = 0, Cin = 1

→ Sum = 0 ⊕ 1 = 1

→ Tương ứng 1.7991V (mức cao)

c. Khối AND thứ nhất (u3)

A = 1, B = 1

→ and1_out = 1 × 1 = 1

d. Khối AND thứ hai (u4)

xor1_out = 0, Cin = 1

→ and2_out = 0 × 1 = 0

e. Khối OR cuối (u5)

Cout = and1_out OR and2_out = 1 | 0 = 1

→ Tương ứng 1.7992V (mức cao)

Kết luận:

Sum ra mức 1 vì (A ⊕ B) ⊕ Cin = 1

Cout ra mức 1 vì AB + Cin(A ⊕ B) = 1

Các giá trị 1.7991–1.7992V là hoàn toàn bình thường do mô phỏng transistor có điện trở + điện dung ký sinh.

→ Mạch chạy đúng theo code và lý thuyết Full Adder.

5. So sánh ưu – nhược điểm của việc dùng Verilog Import so với vẽ schematic thủ công.

Verilog Import

*Ưu điểm:

Tạo cell nhanh, không cần vẽ tay.

Dễ quản lý module lớn, nhiều cổng.

Ít lỗi kết nối vì Cadence tự sinh wiring.

Có thể mô phỏng trực tiếp từ code.

Dễ tái sử dụng bằng cách import lại file .v.

*Nhược điểm:

× Dễ gặp lỗi “unknown module” nếu import sai hoặc code sai.

× Behavioral Verilog không tạo schematic → khó xem cấu trúc.

× Structural Verilog có thể không map được gate nếu PDK không hỗ trợ.

× Schematic tự sinh có thể rối, khó đọc.

× Không tự sinh layout.

Vẽ schematic thủ công

*Ưu điểm:

Trực quan, dễ quan sát và kiểm tra kết nối.

Ít lỗi logic vì tự chọn cell từ PDK.

Tương thích 100% với công nghệ.

Dễ debug và dễ chuyển sang layout.

*Nhược điểm:

× Mất nhiều thời gian khi mạch lớn.

× Dễ nhầm chân hoặc sai kết nối nếu nhiều net.

× Khó tái sử dụng cho project khác.

× Gây rối khi có nhiều tầng hoặc nhiều cell.

| Tiêu chí | Verilog Import | Schematic thủ công |
| --- | --- | --- |
| Tốc độ | Rất nhanh | Chậm |
| Mạch lớn | Tốt | Khó |
| Analog / Custom | Không phù hợp | Tối ưu |
| Độ chính xác | Cao (theo code) | Phụ thuộc người vẽ |
| Loại Verilog | Structural / Behavioral | Không yêu cầu |
| Trực quan / Debug | Trung bình | Tốt |
| Tái sử dụng | Dễ | Khó |

IX. Kết luận

Sau khi hoàn thành lab, sinh viên hiểu được quy trình import Verilog structural vào Cadence Virtuoso, biết cách tạo cell schematic và symbol tự động, và có thể sử dụng cell này trong mạch lớn hơn.

# LAB 5-1: THIẾT KẾ LAYOUT CÁC CỔNG LOGIC CMOS (NAND, NOR, OR, AND, INV, XOR)

I. MỤC TIÊU

Lab 5-1 giúp sinh viên thực hành thiết kế layout cho các cổng logic CMOS cơ bản (NAND, NOR, OR, AND, INV, XOR, DFF) trong Cadence Virtuoso. Sinh viên sẽ nắm được quy tắc bố trí transistor, nối kim loại và đảm bảo DRC clean.

II. CÔNG CỤ & CHUẨN BỊ

1. Phần mềm: Cadence Virtuoso Layout Suite (IC6.x)
2. Simulator: Spectre / ADE L
3. Thư viện công nghệ: gpdk090
4. Hệ điều hành: Linux (CentOS/Ubuntu)

III. CHUẨN BỊ

1. Mở thư viện: `standardcell`.
2. Đã có schematic trong các lab trước:
   - nand2, nor2, or2, and2, inv, xor2, DFF.
3. Xác định thông số transistor (W/L, số ngõ vào) trước khi layout.

IV. THIẾT KẾ LAYOUT

1. Tạo cell layout tương ứng (ví dụ: `nand2_layout`).

2. Trong Layout Editor:

- PMOS đặt phía trên, NMOS phía dưới.
   - Dùng Metal1 cho kết nối ngang, Metal2 cho kết nối dọc.
   - Đặt rail VDD ở trên cùng, GND ở dưới cùng.
3. Gắn nhãn: A, B, OUT, VDD, GND.
4. Duy trì chiều dài kênh và khoảng cách tối thiểu theo DRC rule.

Như vậy ta chỉ cần check DRC để kiểm tra thử mạch layout này đã đúng hay chưa.

V. KIỂM TRA DRC

1. Vào menu `Verify → DRC`.

2. Chạy kiểm tra cho từng cell layout.

3. Kết quả mong đợi: DRC clean.

4. Nếu có lỗi, điều chỉnh vị trí hoặc lớp metal cho đúng quy tắc.

Kiểm tra cho đến khi nào check DRC không còn lỗi thì hoàn thành việc kiểm tra.

VI. BÁO CÁO

- Chụp ảnh layout cho từng cổng.
- Ghi chú các kích thước và vị trí transistor.
- Liệt kê số lượng lỗi DRC trước/sau khi sửa.

VII. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Vì sao PMOS và NMOS được bố trí đối xứng theo trục ngang?

- Để giảm sai lệch (mismatch) do công nghệ: nhiệt, gradient doping, stress.

- Giữ độ trễ lên/xuống cân bằng, mạch chạy mượt hơn.

- Thuận lợi cho common centroid / symmetry layout, đặc biệt mạch analog & CMOS logic chuẩn.

2. Lý do sử dụng Metal2 cho kết nối dọc là gì?

Quy ước layout: Metal1 đi ngang – Metal2 đi dọc để tránh giao nhau.

- Giảm RC parasitic, đỡ nhiễu, đỡ vi phạm DRC.

- Dễ routing hơn, nhìn layout sạch – logic – dễ debug.

3. Những lỗi phổ biến trong DRC là gì và cách khắc phục?

- Spacing violation: dây/thiết bị quá sát → giãn khoảng cách đúng rule.

- Width violation: dây quá mỏng → tăng bề rộng metal.

- Enclosure / Overlap lỗi: via không được metal bao đủ → nới metal che via.

- Min area violation: vùng metal quá nhỏ → mở rộng diện tích.

- Off-grid: vẽ lệch lưới → snap grid trước khi layout.

VIII. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG:

1.Cổng INV

a.Mạch Schematic

b. Layout

c.Kiểm tra DRC

2.Cổng NAND:

a. Mạch Schematic

b. Layout

c. Kiểm tra DRC

3. Cổng AND:

a. Mạch Schematic

b. Layout

c. Kiểm tra DRC

4. Cổng OR:

a. Mạch Schematic

b. Layout

c. Kiểm tra DRC

5.Cổng NOR:

a.Mạch Schematic

b. Layout

c. Kiểm tra DRC

6. Cổng XOR:

a. Mạch Schematic

b. Layout

c. Kiểm tra DRC

# LAB 5_2: LVS, EXTRACTED VIEW VÀ POST-LAYOUT SIMULATION CHO MẠCH LOGIC CMOS

I. MỤC TIÊU

Lab 5_2 giúp sinh viên kiểm tra tương đồng giữa schematic và layout (LVS), thực hiện Extracted View và mô phỏng Post-Layout để đánh giá ảnh hưởng của parasitic RC.

II. CÔNG CỤ & CHUẨN BỊ

1. Sử dụng layout từ Lab 5_1.
2. Đảm bảo tất cả cell layout DRC clean.
3. Phần mềm: Virtuoso Layout Suite + ADE L.
4. Simulator: Spectre.

III. KIỂM TRA LVS

1. Chọn cell (ví dụ: `nand2_layout`).

2. `Verify → LVS`.

→Chọn “Run LVS”

3. Chọn schematic tương ứng (`nand2_sch`).

4. Kết quả mong đợi: LVS Matched.

5. Nếu Unmatched, kiểm tra kết nối GND, VDD, hoặc tên node.

Kiểm tra đến khi nào Check LVS không còn lỗi như này thì hoàn chỉnh

IV. EXTRACTED VIEW

*Chạy RCX :

1. Sau khi LVS matched, chạy `Verify → Extract`.

→Chọn “Run RCX”

2. Sinh ra cellview `nand2_extracted`.

3. File extracted chứa thông tin parasitic RC thực tế của layout.

→ RUN RCX dùng để trích xuất điện trở và điện dung ký sinh từ layout, tạo extracted view để mô phỏng hậu layout.

* Mở kết quả

Chọn flie chọn flie av_extracted đã lưu nhấn OK

V. POST-LAYOUT SIMULATION

Bước 1: Tạo một new file mới tên Cell phải cùng tên file Schematic

Bước 2: Thiết lập các mục

Bước 3: Mở file đã tạo

Bước 4: Vào Launch chọn ADE L → RUN

→ Dạng sóng

VI. POST-LAYOUT SIMULATION

1. Mở ADE L → chọn view: `extracted`.
2. Mô phỏng Transient với cùng cấu hình schematic.
3. So sánh dạng sóng schematic và extracted:
   - tpd_extracted > tpd_schematic do ảnh hưởng parasitic.
4. Tính trễ chênh lệch:
   Δt = tpd_extracted - tpd_schematic.

VII. KẾT QUẢ & BÁO CÁO

- Ảnh layout và báo cáo DRC/LVS.
- Dạng sóng schematic vs extracted.
- Bảng giá trị trễ (tpLH, tpHL, tpd).
- Nhận xét ảnh hưởng parasitic tới tốc độ.

VIII. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. LVS khác gì DRC?

DRC (Design Rule Check): Dùng để kiểm tra layout có tuân thủ đúng các luật công nghệ của xưởng chế tạo hay không (khoảng cách tối thiểu, chiều rộng kim loại, chồng lấn các lớp…). Nếu DRC lỗi thì mạch không thể chế tạo được.

LVS (Layout Versus Schematic): Dùng để so sánh layout với schematic nhằm kiểm tra số lượng transistor, loại linh kiện và kết nối có giống nhau không. Nếu LVS lỗi thì mạch có thể chế tạo được nhưng hoạt động sai.
2. Vì sao trễ tăng sau khi layout được extract?

Khi layout được extract, mô hình mạch đã tính đến các phần tử ký sinh thực tế.

Điện dung ký sinh của dây kim loại và vùng source/drain làm tăng thời gian nạp–xả.

Điện trở ký sinh của dây nối kết hợp với điện dung tạo thành hằng số thời gian RC, làm sườn xung chậm hơn.
→ Do đó trễ lan truyền sau layout luôn lớn hơn so với schematic.
3. Các parasitic nào ảnh hưởng nhiều nhất đến hiệu năng mạch CMOS?

Điện dung ký sinh (C): gồm điện dung dây kim loại, điện dung cổng, điện dung source/drain – ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ chuyển mạch.

Điện trở ký sinh (R): của dây liên kết và vùng khuếch tán – làm tăng trễ và suy hao tín hiệu.

Tổ hợp RC ký sinh là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tốc độ và công suất động của mạch CMOS.

IX. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG:

1.Cổng INV:

a.Mạch Schematic:

b. Kiểm tra LVS

c. Tạo Extracted View ( Run RCX )

→ RUN RCX dùng để trích xuất điện trở và điện dung ký sinh từ layout, tạo extracted view để mô phỏng hậu layout.

→ Đây là mạch sao khi RUN RCX. Khi phóng to mạch ta sẽ thấy có các điện trở và tụ kí sinh từ layout của cổng INV.

d. Dạng sóng

Post-layout Simulation và schematic simultion

*Mạch testbench cổng INV:

*Thiết lập các thông số:

d.Dạng sóng sau khi mô phỏng:

*Độ trễ cạnh lên: trễ khi đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 4.41150358ps | 3.35905242ps |

*Độ trễ cạnh xuống: trễ khi đầu ra chuyển từ mức cao xuống mức thấp

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdf | 4.77735128ps | 3.81535924ps |

*Tính tpd_avg

Với Schematic Simultion:

tpd=tpdh+tpdf2=3.35905242ps+3.81535924ps2=3.5872 ps

Với Post-layout Simulation:

tpd=tpdh+tpdf2=4.41150358ps+4.77735128ps2=4.594427 ps

Bảng so sánh kết quả

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 4.41150358ps | 3.35905242ps |
| tpdf | 4.77735128ps | 3.81535924ps |
| tpd | 4.594427 ps | 3.5872 ps |

*Tính trễ chênh lệch:

Δt=tpd_extracted − tpd_schematic =4.594427ps - 3.5872  ps =  1.00722ps

Nhận xét kết quả:

*So sánh Schematic vs Extracted

- Schematic có độ trễ nhỏ hơn vì mạch lý tưởng, chưa tính điện dung & điện trở ký sinh.

- Extracted có độ trễ lớn hơn do đã bao gồm ký sinh (RC parasitic) từ layout thực tế.

*Phân tích từng thông số

*Độ trễ chênh lệch

Δt = 1.007227 ps

→ Mức tăng trễ hợp lý, phản ánh đúng ảnh hưởng của layout.

Kết luận:

Sau quá trình layout, các phần tử ký sinh (điện dung và điện trở) làm tăng trễ lan truyền và giảm tốc độ chuyển mạch của cổng INV, đồng thời có thể gây méo dạng sóng do nhiễu ghép. Parasitic extraction giúp mô phỏng phản ánh đúng điều kiện thực tế của mạch CMOS và là cơ sở quan trọng để đánh giá, tối ưu thiết kế trước khi chế tạo.

2. Cổng NAND:

a. Mạch Schematic

b. Kiểm tra LVS:

c. Tạo Extracted View ( Run RCX )

*View extracted

d.Dạng sóng sau khi mô phỏng:

Post-layout Simulation và schematic simultion

*Mạch testbench cổng NAND:

*Thiết lập các thông số:

*Độ trễ cạnh lên: trễ khi đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 9.6944966ps | 8.8726637ps |

*Độ trễ cạnh xuống: trễ khi đầu ra chuyển từ mức cao xuống mức thấp

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdf | 6.50669767ps | 5.83248919ps |

*Tính tpd_avg

Với Schematic Simultion:

tpd=tpdh+tpdf2=8.8726637ps+5.83248919ps2=7.352576ps

Với Post-layout Simulation:

tpd=tpdh+tpdf2=9.6944966ps+6.50669767ps2=8.1 ps

Bảng so sánh kết quả

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 9.6944966ps | 8.8726637ps |
| tpdf | 6.50669767ps | 5.83248919ps |
| tpd | 8.1 ps | 7.352576ps |

*Tính trễ chênh lệch:

Δt=tpd_extracted − tpd_schematic = 8.1 ps - 7.352576ps =  0.74743 ps

Nhận xét kết quả:
Thời gian trễ của cổng NAND ở mô phỏng Extracted lớn hơn Schematic do ảnh hưởng của các phần tử ký sinh trong layout. Độ chênh lệch trễ nhỏ (Δt=0.74743 ps), nằm trong giới hạn cho phép, cho thấy thiết kế layout đạt yêu cầu và mạch hoạt động ổn định.

Kết luận:
Mô phỏng post-layout với parasitic extraction cho kết quả gần với mạch chế tạo thực, dù làm giảm tốc độ so với schematic. Đây là bước cần thiết để đánh giá chính xác hiệu năng và làm cơ sở tối ưu hóa thiết kế cổng NAND trước khi đưa vào sản xuất.

3. Cổng AND:

a. Mạch Schematic

b. Kiểm tra LVS

c. Tạo Extracted View ( Run RCX )

*View extracted

d. Dạng sóng sau khi mô phỏng:

*Mạch testbench của cổng AND:

*Thiết lập các thông số:

*Độ trễ cạnh lên: trễ khi đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 16.916115ps | 13.464946ps |

*Độ trễ cạnh xuống: trễ khi đầu ra chuyển từ mức cao xuống mức thấp

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdf | 21.181157ps | 17.43402ps |

*Tính tpd_avg

Với Schematic Simultion:

tpd=tpdh+tpdf2=13.464946ps+17.43402ps2=15.4495 ps

Với Post-layout Simulation:

tpd=tpdh+tpdf2=16.916115ps+21.181157ps 2= 19.1 ps

Bảng so sánh kết quả

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 16.916115ps | 13.464946ps |
| tpdf | 21.181157ps | 17.43402ps |
| tpd | 19.1 ps | 15.4495 ps |

*Tính trễ chênh lệch:

Δt=tpd_extracted − tpd_schematic = 19.1 ps - 15.4495 ps = 3.6505 ps

Nhận xét kết quả:
Thời gian trễ của cổng AND trong mô phỏng Extracted lớn hơn so với Schematic ở tất cả các thông số . Độ chênh lệch trễ tổng  Δt=3.6505 ps cho thấy ảnh hưởng rõ rệt của các phần tử ký sinh (điện trở và điện dung) phát sinh trong quá trình layout.

Kết luận :
Mô phỏng post-layout phản ánh đúng điều kiện hoạt động thực tế của mạch. Mặc dù độ trễ tăng so với schematic, kết quả extracted là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu năng và tối ưu thiết kế trước khi chế tạo.

4. Cổng NOR:

a.Mạch Schematic

b. Kiểm tra LVS

c. Tạo Extracted View ( Run RCX )

*View extracted

d. Dạng sóng sau khi mô phỏng:

*Mạch testbench của cổng NOR:

*Thiết lập các thông số:

*Độ trễ cạnh lên: trễ khi đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 8.4555322ps | 7.9482486ps |

*Độ trễ cạnh xuống: trễ khi đầu ra chuyển từ mức cao xuống mức thấp

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdf | 13.553183ps | 12.98629ps |

*Tính tpd_avg

Với Schematic Simultion:

tpd=tpdh+tpdf2=7.9482486ps+12.98629ps2=10.4672693ps

Với Post-layout Simulation:

tpd=tpdh+tpdf2=8.4555322ps+13.553183ps2= 11.004 ps

Bảng so sánh kết quả

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 8.4555322ps | 7.9482486ps |
| tpdf | 13.553183ps | 12.98629ps |
| tpd | 11.004 ps | 10.4672693ps |

*Tính trễ chênh lệch:

Δt=tpd_extracted − tpd_schematic =11.004 ps - 10.4672693ps = 0.5367307 ps

Nhận xét kết quả:
Kết quả mô phỏng cho thấy độ trễ trung bình tpd ở chế độ extracted lớn hơn schematic nhưng mức chênh lệch rất nhỏ (≈ 0.5 ps), chứng tỏ ảnh hưởng của các phần tử ký sinh là không đáng kể. Trễ sườn lên tpdr tăng do điện dung và điện trở ký sinh sau layout, trong khi trễ sườn xuống tpdf​ giảm nhẹ, có thể do sự phân bố lại tải và đường dẫn dẫn điện sau layout.

Kết luận :
Mô phỏng post-layout cho kết quả gần tương đương schematic, cho thấy thiết kế mạch được layout tốt và các phần tử ký sinh đã được kiểm soát hiệu quả. Kết quả extracted đủ tin cậy để đánh giá hiệu năng mạch trước khi chế tạo.

5. Cổng OR:

a. Mạch Schematic

b. Kiểm tra LVS

c. Tạo Extracted View ( Run RCX )

*View av_extratced

d. Dạng sóng sau khi mô phỏng

*Mạch testbench của cổng OR:

*Thiết lập các thông số:

*Độ trễ cạnh lên: trễ khi đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 26.59855ps | 22.865896ps |

*Độ trễ cạnh xuống: trễ khi đầu ra chuyển từ mức cao xuống mức thấp

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdf | 18.885453ps | 15.63509ps |

*Tính tpd_avg

Với Post-layout Simulation:

tpd=tpdh+tpdf2=26.59855ps+18.885453ps2=  22.742 ps

Với Schematic Simultion:

tpd=tpdh+tpdf2=22.865896ps+15.63509ps2= 19.250493 ps

Bảng so sánh kết quả

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 26.59855ps | 22.865896ps |
| tpdf | 18.885453ps | 15.63509ps |
| tpd | 22.742 ps | 19.250493 ps |

*Tính trễ chênh lệch:

Δt=tpd_extracted − tpd_schematic =22.742 ps - 19.250493 ps = 3.492 ps

Nhận xét kết quả:

Thời gian trễ của cổng OR ở mô phỏng Extracted lớn hơn Schematic do ảnh hưởng của các phần tử ký sinh trong layout. Độ chênh lệch trễ  Δt=3.492 ps là chấp nhận được, cho thấy thiết kế layout đạt yêu cầu và mạch hoạt động ổn định.

Kết luận:
Kết quả mô phỏng hậu layout của cổng OR phù hợp với mô phỏng sơ đồ nguyên lý. Mặc dù thời gian trễ tăng sau layout, mức tăng này vẫn nằm trong giới hạn cho phép, chứng tỏ thiết kế layout đạt yêu cầu và mạch hoạt động ổn định.

6. Cổng XOR:

a. Mạch Schematic

b. Kiểm tra LVS

c. Tạo Extracted View ( Run RCX )

*View av_extratced

d. Dạng sóng sau khi mô phỏng:

*Mạch testbench cổng XOR:

*Độ trễ cạnh lên: trễ khi đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 11.610358ps | 8.4398668ps |

*Độ trễ cạnh xuống: trễ khi đầu ra chuyển từ mức cao xuống mức thấp

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdf | 15.330309ps | 11.453788ps |

*Tính tpd_avg

Với Schematic Simultion:

tpd=tpdh+tpdf2=11.610358ps+15.330309ps2= 13.4703335 ps

Với Post-layout Simulation:

tpd=tpdh+tpdf2=8.4398668ps+11.453788ps2= 9.9468274  ps

Bảng so sánh kết quả

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 11.610358ps | 8.4398668ps |
| tpdf | 15.330309ps | 11.453788ps |
| tpd | 13.4703335 ps | 9.9468274 ps |

*Tính trễ chênh lệch:

Δt=tpd_extracted − tpd_schematic =13.4703335 ps - 9.9468274  ps = 3.5235061 ps

Nhận xét kết quả:

Thời gian trễ của cổng XOR trong mô phỏng Extracted lớn hơn so với Schematic do ảnh hưởng của các phần tử ký sinh phát sinh trong quá trình layout. Mức chênh lệch trễ  Δt=3.5235061 ps là không lớn và nằm trong giới hạn cho phép, cho thấy thiết kế mạch đảm bảo yêu cầu về thời gian trễ.

Kết luận:
Kết quả mô phỏng hậu layout của cổng XOR phù hợp với mô phỏng sơ đồ nguyên lý. Thiết kế layout đạt yêu cầu và mạch hoạt động ổn định về mặt thời gian trễ.

VẼ LAYOUT DFF

1. Mạch Schematic

2. Layout

3. Kiểm tra DRC

4. Kiểm tra LVS

5. Tạo Extracted View ( Run RCX )

*View av_extratced

6. Dạng sóng sau khi mô phỏng:

*Mạch testbench cổng DFF:

*Độ trễ cạnh lên: trễ khi đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 57.777713ps | 37.014454ps |

*Độ trễ cạnh xuống: trễ khi đầu ra chuyển từ mức cao xuống mức thấp

Bảng kết quả:

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdf | 45.093006 ps | 30.665171 ps |

*Tính tpd_avg

Với Schematic Simultion:

tpd=tpdh+tpdf2=37.014454ps+30.665171 ps2=33.8398125  ps

Với Post-layout Simulation:

tpd=tpdh+tpdf2=57.777713ps+45.093006 ps2=51.4353595   ps

Bảng so sánh kết quả

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 57.777713ps | 37.014454ps |
| tpdf | 45.093006 ps | 30.665171 ps |
| tpd | 51.4353595 ps | 33.8398125 ps |

*Tính trễ chênh lệch:

Δt=tpd_extracted − tpd_schematic =51.4353595 ps - 33.8398125 ps = 17.595547 ps

VẼ LAYOUT FULL_ADDER

1. Mạch Schematic

2. Layout

3. Kiểm tra DRC

4. Kiểm tra LVS

5. Tạo Extracted View ( Run RCX )

*View av_extratced

6. Dạng sóng sau khi mô phỏng:

*Mạch testbench cổng FULL_ADDER :

*Dạng sóng mô phỏng:

Schematic

Extracted

7. Đo độ trễ của  mạch Full_adder:

a.Độ trễ A/B so với Sum:

*Độ trễ lan truyền cạnh xuống : trễ khi đầu ra chuyển từ mức cao xuống mức thấp

Schematic

→ t_delay = 16.4737174  ps

Extracted

→ t_delay = 29.7678571 ps

*Độ trễ lan truyền cạnh lên:  trễ khi đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao

Extracted

→ t_delay = 38.076135 ps

Schematic

→ t_delay = 24.58806 ps

Bảng so sánh kết quả

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 38.076135 ps | 24.58806 ps |
| tpdf | 29.7678571 ps | 16.4737174 ps |
| tpd | 33.92199605 ps | 20.5308887 ps |

*Tính trễ chênh lệch:

Δt=tpd_extracted − tpd_schematic = 33.92199605 ps - 20.5308887 ps  = 13.3910718 ps

b.Độ trễ A/B so với Cout:

*Độ trễ lan truyền cạnh xuống : trễ khi đầu ra chuyển từ mức cao xuống mức thấp

Extracted

→ t_delay =  63.160946 ps

Schematic

→ t_delay = 45.30373 ps

*Độ trễ lan truyền cạnh lên:  trễ khi đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao

Schematic

→ t_delay = 50.8467 ps

Extracted

→ t_delay =  78.487802 ps

Bảng so sánh kết quả

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 78.487802 ps | 50.8467 ps |
| tpdf | 63.160946 ps | 45.30373 ps |
| tpd | 70.824375 ps | 48.075215 ps |

*Tính trễ chênh lệch:

Δt=tpd_extracted − tpd_schematic = 70.824375 ps - 48.075215 ps = 22.74916 ps

c.Độ trễ Cin so với Sum:

*Độ trễ lan truyền cạnh xuống : trễ khi đầu ra chuyển từ mức cao xuống mức thấp

Extracted

→ t_delay = 29.767857 ps

Schematic

→ t_delay =  16.473717 ps

*Độ trễ lan truyền cạnh lên:  trễ khi đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao

Extracted

→ t_delay = 38.076135 ps

Schematic

→ t_delay = 24.58806 ps

Bảng so sánh kết quả

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 38.076135 ps | 24.58806 ps |
| tpdf | 29.767857 ps | 16.473717 ps |
| tpd | 33.921996 ps | 20.5308885 ps |

*Tính trễ chênh lệch:

Δt=tpd_extracted − tpd_schematic = 33.921996 ps - 20.5308885 ps = 13.3911075 ps

d.Độ trễ Cin so với Cout:

*Độ trễ lan truyền cạnh lên:  trễ khi đầu ra chuyển từ mức thấp lên mức cao

Schematic

→ t_delay =  45.30373 ps

Extracted

→ t_delay = 63.160946 ps

*Độ trễ lan truyền cạnh xuống : trễ khi đầu ra chuyển từ mức cao xuống mức thấp

Schematic

→ t_delay = 46.74008 ps

Extracted

→ t_delay =  64.177721 ps

Bảng so sánh kết quả

| Thông số | Extracted | Schematic |
| --- | --- | --- |
| tpdr | 63.160946 ps | 45.30373 ps |
| tpdf | 64.177721 ps | 46.74008 ps |
| tpd | 63.6693335 ps | 46.021905 ps |

*Tính trễ chênh lệch:

Δt=tpd_extracted − tpd_schematic = 63.6693335 ps - 46.021905 ps = 17.6473 ps

- Bảng so sánh kết quả:

|  | Số tầng logic | - tpd |  | - Δt=tpd_extracted − tpd_schematic | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Extracted | - Schematic |  |  |
| Cin → Sum | 1 cổng XOR | 33.921996 ps | 20.5308885 ps | 13.3911075 ps | Nhanh nhất |
| Cin → Cout | AND → OR ( 2 tầng) | 63.6693335ps | 46.021905 ps | 17.6473 ps | Trung bình |
| A/B → Sum | XOR → XOR ( 2 tầng nhưng mạch phức tạp hơn) | 33.92199605ps | 20.5308887 ps | 13.3910718 ps | Nhanh nhất |
| A/B → Cout | XOR → AND → OR (3 tầng logic) | 70.824375 ps | 48.075215 ps | 22.74916 ps | Chậm nhất |

Nhận xét kết quả:

Từ kết quả mô phỏng, có thể nhận thấy độ trễ lan truyền của mạch full adder phụ thuộc trực tiếp vào số tầng logic và loại cổng logic trên đường truyền tín hiệu. Các đường truyền Cin → Sum và A/B → Sum chỉ đi qua cổng XOR nên có độ trễ nhỏ nhất (khoảng 33.92 ps ở extracted), là các đường truyền nhanh nhất của mạch. Đường Cin → Cout đi qua hai tầng logic AND → OR nên có độ trễ ở mức trung bình.

Trong khi đó, đường A/B → Cout phải đi qua ba tầng logic XOR → AND → OR nên có độ trễ lớn nhất , do đó được xác định là đường truyền chậm nhất (critical path) của mạch. Ngoài ra, độ trễ của mạch extracted luôn lớn hơn mạch schematic do ảnh hưởng của tụ điện ký sinh và điện trở dây nối phát sinh trong quá trình layout, làm tăng hằng số thời gian RC và khiến tín hiệu lan truyền chậm hơn. Kết quả mô phỏng phù hợp với phân tích lý thuyết, đồng thời cho thấy ngõ ra Cout quyết định tốc độ hoạt động của mạch full adder.